ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на апаратура  необходима за изпълнение на дейности по проект  „Разработка и производство на иновативни енергоспестяващи промишлени осветителни тела с вградени светодиоди“, финансиран по  Норвежки финансов механизъм 2009-2014 – Програма „Иновации в зелената индустрия“

# 1.      ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1   Данни за Възложителя

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов

Ректор на технически университет - Габрово

ул. Хаджи Димитър  4,

Габрово 5300,

България

Тел.: +359/ 66 80 11 44

Факс: +359 66 80 11 55

2. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

2.1    Цел на поръчката - целта на поръчката е доставка на апаратура за изпитване и провеждане на изследвания. За тази цел Технически университет - Габрово отпрявя публична покана по две обособени позиции с цел сключване на договор.

2.2  Предмет на доставката – Изпълнителя следва да извърши доставки на следните продукти по Обособена позиция № 1:

| Термовизионна камера - 1 брой | - Вид на датчика: минимум 160x120 - Дисплей LCD с резолюция: минимум 320x240 - Обхват на измервана температура минимум -20...120°C - Точност на измерване на температура ±2% - Термична чувствителност ≤ 0,1°C - Степен на защита IP54 - Източник на захранване: акумулатор - Интерфейс: USB - Лазерен мерник - Възможност за измерване в градуси Целзий - Цифров фотоапарат - Запис на изображение и снимка във формат JPEG - USB връзка с PC - Софтуер, съвместим с Windows 7 и 8 64-bit - Зарядно/захранващо устройство - Гаранция: минимум 12 месеца |
| --- | --- |

2.3  Предмет на доставката – Изпълнителя следва да извърши доставки на следните продукти по Обособена позиция № 2:

| Спектро-фотометър - 1 брой | - Сензор: линеен CMOS или CCD - Минимален обхват на дължината на вълната: 380 …. 750 nm - Измервателна функционалност: 1. спектрално разпределение за видимата част от спектъра 2. цветови координати x, y по CIE 1931 3. корелирана цветна температура CCT в Келвин (К) 4. индекс на цветопредаване CRI - Скорост на измерване: 1 s - Измервателна стъпка: 1 nm - Цифрова резолюция: 16 bits - Интерфейс: USB и/или SD карта - Съвместимост на файловия формат: Microsoft Excel - Захранване: акумулатор Li-Ion - Адаптер - зарядно/захранващо устройство - Гаранция: минимум 12 месеца |
| --- | --- |

2.4  Предмет на доставката – Изпълнителя следва да извърши доставки на следните продукти по Обособена позиция № 3:

| Преносим компютър - 1 брой | - Процесор: Intel Core i7 - RAM: минимум 8 GB - Видео карта: AMD или NVIDIA с минимум 2 GB RAM - Размер на дисплея: минимум 15 инча - Резолюция на дисплея: Full HD - HDD минимум 1000 GB или SSD минимум 250 GB - Гаранция: минимум 12 месеца |
| --- | --- |

Забележка: В цената на предложените продукти трябва да бъдат включени и разходите по доставка.

3.    Начин и място на извършване на доставките - Изпълнителят се задължава да извършва доставка до Технически университет - Габрово, ул.”Хаджи Димитър” в срок от максимум 45 /четиридесет и пет/ дни от датата на подписване на договора.