ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Интелигентни мехатронни, eко и енергоспестяващи системи и технологии

УПИ II – за ВУЗ, квартал 70 по плана на Габрово, Борово – Велчевци, I част

ПИ 14218.514.5 и 14218.514.6 по КККР, Габрово, улица „Д-р Илиев – Детския“ №№ 3,5

ПОДОБЕКТ 3:

Преустройство на производствено хале в сграда с идентификатор 14218.514.5.2.2 (Корпус 5) за лаборатории "CAD/CAM системи за проектиране и производство на високотехнологични продукти" и "Адитивни технологии"

ЧАСТ:		 Архитектура

ФАЗА:	 Работен проект

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Изграждането на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко и енергоспестяващи системи и технологии" на Технически университет Габрово е част от приоритетните за българската икономика дейности, предвидени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно повишаване нивото на провежданите научни изследвания и успешна комерсиализация на получените резултати в областта „Мехатроника и чисти  технологии“. Основната цел е създаване на съвременна, енергийно и инсталационно обезпечена, достъпна, естетична и устойчива среда за извършване на пазарно ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.  Проектът ще се финансира със средства по Приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕФРР.

За целта в сгради на Технически университет Габрово са предвидени строителни дейности за основен ремонт и преустройство на съществуващи помещения за нуждите на Центъра за компетентност,  обект на настоящия проект, по подобекти, както следва:

- Преустройство на сграда с идентификатор 14218.514.6.1 (Вила 2) за изследователски лаборатории, семинарни зали и координационни офиси;

- Преустройство на лаборатория в сграда с идентификатор 14218.514.5.1.2 (Корпус 1, Лаборатория 1013) за лаборатория  "Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност"

- Преустройство на производствено хале в сграда с идентификатор 14218.514.5.2.2 (Корпус 5) за лаборатории "CAD/CAM системи за проектиране и производство на високотехнологични продукти" и "Адитивни технологии"

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Обект на преустройство е част от корпус 5 на ТУ, разположен в поземлен имот с идентификатор 14218.514.5 по КККР на Габрово, с площ 56.491 дка и с начин на трайно ползване „за обект комплекс за образование“ (съгласно скица от КККР № 15-793385-30.10.2018, издадена от СГКК, Габрово). По действащия ЗРП на град Габрово, Борово – Велчевци, I част за ПИ е отреден УПИ II – за ВУЗ от квартал 70. Имотът е застроен с четиринадесет сгради – учебни, складови, производствени и др.

Обект на настоящия проект е учебно производствено хале с идентификатор 14218.514.5.2.2 в сграда (корпус 5) с идентификатор 14218.514.5.2 (съгласно скица от КККР № 15-793318-30.10.2018, издадена от СГКК, Габрово) – триетажна масивна сграда със ЗП 3284 кв.м. и с предназначение „сграда за образование“.

Имотът (ПИ 14218.514.5 по КККР), заедно със сградите в него, е публична държавна собственост съгласно АДС №2430/12.04,2016 (вписан в АВ - Служба по вписванията, Габрово под №199, том III, рег.1220 от 12.04.2016). Предоставен е за управление на Технически университет, Габрово на основание чл.2, ал.2, т.4 от ЗДС, Указ №395 от 04.08.1964 на Президиума на НС на Р България (ДВ 61/1964) и Решение от 01.08.1995 на НС на Р България (ДВ 68/1995).

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТЪП

Имотът е във високата част на квартал Баждар в централната част на Габрово с административен адрес на улица „Д-р Илиев – Детския“. Теренът му е с изявен наклон на юг. Граничи с улицата от изток и североизток, а през нея – с парк Баждар. На запад и юг са терени, отредени за дейности на ТУ, на северозапад – паркова територия. Достъпен е както по улицата, така и през цялата територия на ТУ.

Учебен корпус 5, част от който (крайното западно хале) е обект на настоящата разработка, е разположен в средната източна част на имота. Състои се от едноетажни производствени халета и триетажна административна част. Основният вход за сградата е от северозапад, от асфалтирана алея и по теренни стъпала. Халетата са достъпни от терена от югозапад и от вътрешен коридор в сградата от североизток.

Застроената площ на частта от сградата, обект на преустройство е 380 кв.м.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на корпус 5 е строена в началото на 90-те години на 20-ти век (въведена в експлоатация през 1991 година) за осигуряване на материална база за практически дейности, свързани с учебния процес и научно-изследователската дейност на Техническия университет. Състои се от шест едноетажни производствени халета и триетажна част с кабинети и сервизни и обслужващи помещения. Строителството на халетата е извършено по типизирана система за индустриални сгради (СКС–УС-73). Конструкцията е стоманобетонна, сглобяеми колони (с междуосови разстояния 6.0 / 12.0 м), греди, стенни панели с остъкляване; покривът е плосък с панели (2Т) с прозоречни люкове (оберлихт) за допълнително осветление.

Крайното западно хале (обект на проекта) е еднопространствено, ползвано е за разполагане на металообработващи машини, има предвиден и подкранов път. В пода, до стените по дължина на халето има инсталационни канали с метални капаци за ревизия. Подът е с покритие от мозайка и мозаечни плочи. Стените и таванът са боядисани с латекс, стенните остъклявания са с метална дограма и вертикални елементи от релефно стъкло, покривните люкове - с армирано стъкло. Входът за машини и материали е от терена на югозапад, през двойна метална врата. Достъпът за преподаватели и студенти е през двойна (ПДЧ) врата от коридора в сградата. В североизточния ъгъл на халето с конструкция от метални винкели и ламарина е преградено помещение за персонал.

Поради енергийна непригодност и липса на ремонтни дейности по покривите в последните години халетата са почти неизползваеми. Нарушено е хидроизолационното покритие, сериозни язви са и не добре уплътнените покривни люкове. В работните помещения се забелязват следи от сериозни течове, започва процес на компрометиране на покривните панели. Дограмата е с частични размествания, външните врати са изметнати и ръждясали. Конструкцията е в добро състояние, не се отчитат деформации и разрушения.

Паралелно със задължителните аварийни ремонти е необходимо цялостно функционално преосмисляне на пространствата в сградата.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проектът за Преустройство на производствено хале в сграда с идентификатор 14218.514.5.2.2 (Корпус 5) за лаборатории "CAD/CAM системи за проектиране и производство на високотехнологични продукти" и "Адитивни технологии" - подобект №3 на обект Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко и енергоспестяващи системи и технологии" на Технически университет Габрово е изготвен по технически спецификации и задание в схеми на Възложителя – ТУ, на основание виза от 17.12.2018 година на главния архитект на Община Габрово върху оригинална скица № 793/2018 – извадка от действащ ПУП на Габрово, Борово - Велчевци.

На базата на подробно заснемане и анализ на съществуващото положение, проектът предвижда комплексно решение на идентифицираните проблеми. Съобразено с изискванията на Възложителя за създаване на материална база за разполагане на високотехнологично оборудване за научни изследвания, със спецификата на финансиране, както и с нормативните изисквания на действащото законодателство, проектът предлага изграждане на самостоятелна структура - вътрешен павилион в халето. Така се създава съвременна технически оборудвана база и естетически осмислена визия на средата, в която се осъществява научно-изследователския и образователния процес и се постига необходимата енергийна ефективност и инсталационна обезпеченост за комфортна и достъпна среда за ползвателите (студенти, преподаватели, научни работници).

Павилионът е разположен в източната част на халето, на разстояние от ограждащите стени. Входът му е от запад, през коридор в ляво и дясно са достъпни двете основни работни помещения – за разполагане на 3D принтер (лаборатория "CAD/CAM системи за проектиране и производство на високотехнологични продукти") и за струго-фрезови център (лаборатория "Адитивни енергоспестяващи технологии и екипировка"). Спомагателните помещения – кабинет за изследователите с малък склад към него и санитарен възел, достъпен и за хора в неравностойно положение, са в средната част на павилиона. Към 3D принтера е предвиден и затворен склад за консумативи. Площите на помещенията са описани в таблица на чертежа. Светлата височина на лабораторните помещения е 4.0 м, на кабинета и сервизните помещения – 3.0 м.

Конструкцията на павилиона е метална (по проект по част Конструкции) - метални колони и греди, външните му стени и покривът са от термопанели (10 см, с пълнеж от минерална вата), вътрешните преграждания са щендерни с гипсокартон (10 см). Външните стени са богато остъклени на запад, към отворената част на халето, прозорците на кабинета са на изток. Дограмата е алуминиева в цвят по RAL 7037, прозорците и външната врата са със стъклопакет. На двете основни работни помещения са предвидени външни ролетни врати за лесно транспортиране на апаратурата. Материалите за обработка на вътрешни и външни повърхности са показани в табличен вид на чертежа. Подовата настилка е шлайфан бетон с епоксидно покритие, стените са с латекс върху гипсокартона и видима повърхнина на термопанелите в цвят по RAL 7035, таванът – също. Инсталациите – електрически, водоснабдителна, канализационна, отоплителна, вентилационна - са съобразно проекти по съответните специалности. Проектът предвижда и основен ремонт на покритието на плоския покрив на двете западни съседни халета (с обща площ 760 кв.м.). Затварят се люковете с плоскости от водоустойчив шперплат с хидроизолация върху него, изкърпва се съществуващата хидроизолационна мембрана и се полага повърхностен слой рулонна битумна хидроизолация с посипка върху цялата повърхност на покрива, подменят се воронки и водосточни тръби, както и ламаринената обшивка по бордовете.

Площта на павилиона е  112.8 кв.м., площта на халето, в което е разположен е  380.0 кв.м.

Проектът е съобразен с действащата нормативна уредба.

Съгласно разпоредбите на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар обектът попада в клас на функционална пожарна опасност Ф 5, подклас Ф 5.1 и категория по пожарна опасност Ф5Д. Ползваните материали за конструктивни елементи и за обработка на външни и вътрешни повърхности го определят от I степен на пожароустойчивост.

Съгласно разпоредбите на ЗУТ (чл.137, ал.1), съответно на Наредба №1/2003 за номенклатурата на видовете строежи (чл.9, ал.2), обектът е четвърта категория.

Проектът в част Архитектура съдържа настоящата обяснителна записка, количествена сметка и следните чертежи: разпределение, разрези, ситуация, спецификация на дограмата. Окомплектован е с копие от документ за собственост (АДС), скица от кадастрална скица, оригинална скица с виза за проектиране. Съпроводен е с проекти по части: Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ПБ.

Съгласували:						Проектант:

К

Г

Ел

ВК

ОВК, ЕЕ