Приложение № 2

Количествена сметка

за видовете строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула

| № | Видове СМР | Ед. мярка | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Ремонт на покрив и стряха на Учебен корпус и укрепване на облицовъчни плочи по фасадите на Учебен корпус и Аула |  |  |
| 1. | Монтаж и демонтаж скеле работно инвентарно по проект на Изпълнителя, заверен от Инвеститора | м2 | 1430 |
| 2. | Демонтаж на улуци и водосточни тръби | м | 173 |
| 3. | Очукване на челото на стряхата и демонтаж на челни плочи | м2 | 15 |
| 4. | Очукване и демонтаж на плочи от русенски варовик от долната страна на стряхата | м2 | 50 |
| 5. | Демонтаж покрив на северната страна - сваляне на керемиди | м2 | 227 |
| 6. | Подмяна на дървена скара от летви 4/6 см | м | 1088 |
| 7. | Монтаж на подпокривно фолио | м2 | 245 |
| 8. | Демонтаж на задулучна поцинкована пола и монтаж на нова | м2 | 80 |
| 9. | Доставка и монтаж на керемиди | м2 | 227 |
| 10. | Измазване ръчно с вароциментова мазилка челото на стряхата | м2 | 15 |
| 11. | Измазване ръчно по долната страна на стряхата | м2 | 50 |
| 12. | Доставка и монтаж улуци Ф160 | м | 100 |
| 13. | Доставка и монтаж водосборни казанчета | бр. | 5 |
| 14. | Доставка и монтаж водосточни тръби Ф100 | м | 73 |
| 15. | Укрепване на облицовъчни плочи на УК и Аула | м2 | 1058 |
| 16. | Изкърпване с външна циментова мазилка местата на падналите плочи | м2 | 40 |
| 17. | Извозване отпадъци, вкл. такса обработка | м3 | 36 |
|  | II. Ремонт на козирка над главен вход на Учебен корпус |  |  |
| 1. | Почистване на бетонова повърхност | м2 | 14 |
| 2. | Полагане на циментово липило на гребен 8 мм. | м2 | 14 |
| 3. | Монтаж на XPS 10 см. на лепило за формиране на наклона на козирката | м2 | 14 |
| 4. | Монтаж на армировъчна мрежа Ф 2,5 10/10 | м2 | 14 |
| 5. | Полагане на циментов разтвор | м3 | 0,5 |
| 6. | Оформяне на холкер h=100 мм. | м | 10 |
| 7. | Грундиране на повърхност с асфалтов грунд | м2 | 15 |
| 8. | Газопламъчно залепване на хидроизолационна мембрана с посипка d=4 мм. | м2 | 15 |
| 9. | Доставка и монтаж улук | м | 10 |
| 10. | Доставка и монтаж водосборно казанче | бр. | 1 |
| 11. | Доставка и монтаж водосточни тръби с 2 броя колена 900 | м | 25 |
| 12. | Разбиване бетон | м3 | 0,7 |
| 13. | Полагане бетон за скриване на отводнителната тръба | м3 | 0,6 |
| 14. | Стъргане стара фасадна боя | м2 | 14 |
| 15. | Грунд и фасадно боядисване | м2 | 14 |
| 16. | Извозване отпадъци, вкл. такса обработка | м3 | 2 |
|  | III. Подмяна на дървена и метална дограма на Учебен корпус и Аула с PVC и AL и довършителни работи |  |  |
|  | Учебен корпус-демонтаж |  |  |
| 1. | Демонтаж дървена врата 100/200 | бр. | 2 |
| 2. | Демонтаж метална витрина 335/300 | бр. | 6 |
| 3. | Демонтаж метална витрина 330/420 на стълбище | бр. | 4 |
| 4. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 160/220 | бр. | 1 |
| 5. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 205/215 | бр. | 7 |
| 6. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 95/220 | бр. | 75 |
| 7. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 155/220 | бр. | 38 |
| 8. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 175/220 | бр. | 4 |
|  | Аула-демонтаж |  |  |
| 9. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 130/200 | бр. | 12 |
| 10. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 130/170 | бр. | 5 |
| 11. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 120/100 | бр. | 3 |
| 12. | Демонтаж дървена двукрилна врата 200/200 | бр. | 1 |
|  | Учебен корпус-монтаж |  |  |
| 13. | Заготовка транспорт и монтаж двукрилна плътна PVC врата 100/200, бяла, със секретна брава, по схема - тип 1 | бр. | 2 |
| 14. | Заготовка транспорт и монтаж AL витрина 335/330 бяла, с двукрилна врата 185/210, профил с прекъснат термомост, по схема - тип 2 | бр. | 1 |
| 15. | Заготовка транспорт и монтаж AL витрина 335/330 бяла, неотваряема, профил с прекъснат термомост, по схема - тип 2А | бр. | 5 |
| 16. | Заготовка транспорт и монтаж AL витрина 330/420 бяла, с едно отваряемо крило, профил с прекъснат термомост, по схема - тип 3 | бр. | 4 |
| 17. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 160/220, бял профил, с едно отваряемо крило, по схема - тип 4 | бр. | 1 |
| 18. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 205/215, бял профил, с едно отваряемо крило, по схема - тип 5 | бр. | 7 |
| 19. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 95/220, бял профил, отваряем, по схема - тип 6 | бр. | 75 |
| 20. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 155/220, бял профил, с еднo двуплоскостно отваряемо крило, по схема - тип 7 | бр. | 19 |
| 21. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 155/220, бял профил, с едно отваряемо крило, по схема - тип 7А | бр. | 19 |
| 22. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 175/220, бял профил, с едно отваряемо крило, по схема - тип 8 | бр. | 4 |
|  | Аула-монтаж |  |  |
| 23. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 130/200, бял профил, с горно и едно долно отваряеми крила, по схема - тип 9 | бр. | 12 |
| 24. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 130/170, бял профил, с горно и едно долно отваряеми крила, по схема - тип 10 | бр. | 5 |
| 25. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 120/100, бял профил, с едно отваряемо крило, по схема - тип 11 | бр. | 3 |
| 26. | Монтаж двукрила AL врата с размери 200200, плътна, с термопанел, бял профил с прекъснат термомост, с горен автомат, секретна брава и антипаник, по схема - тип 12 | бр. | 1 |
| 27. | Обръщане на страници над и около касата на прозореца вътрешно с включени ръбохранители и шпакловка | м | 984 |
|  | Довършителни работи Учебен корпус и Аула |  |  |
| 28. | Подпрозоречни дъски вътрешни PVC до 20 см. | м | 265 |
| 29. | Боядисване с латекс на страници около прозорци и врати с широчина до 50 см. | м | 984 |
| 30. | Доставка и монтаж на AL дъска външна с ширина до 20 см. (Аула) | м | 26 |
| 31. | Изкърпване под монтираната PVC дъска, шпакловка и боядисване на ивица до 30 см. | м | 265 |
| 32. | Очукване на повредена вътрешна мазилка по стени, изкърпване и боядисване с бял латекс | м2 | 95 |
| 33. | Запълване и подмазване на външни фуги | м | 1249 |
| 34. | Извозване стара дограма и строителни отпадъци | м3 | 70 |