ОДОБРЯВАМ:

РЕКТОР НА ТУ ГАБРОВО

ПРОФ. ДТН ИНЖ. Р. ИЛАРИОНОВ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

ГАБРОВО, 2018 г.

## Съдържание:

- Решение за откриване на процедурата

- Обявление за обществена поръчка

- Пълно описание на предмета на поръчката

- Технически изисквания и спецификации

- Изисквания към участниците

- Указания за изготвяне и подаване на офертите

- Съдържание на офертата. Необходими документи

- Условия за провеждане на процедурата. Оценка на офертите

- Срок на валидност на офертите

- Начин на плащане

- Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка

- Кореспонденция

- Приложения

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

2. Обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Дейностите по изпълнение на поръчката са във функционална зависимост и не позволяват делимост, тъй като нито една от тях няма самостоятелно значение, респективно не може да бъде идентифицирана и възлагана като отделен предмет на обществена поръчка. Разделянето на настоящата поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като това ще затрудни технически изпълнението й и може да доведе до сериозно застрашаване на правилното изпълнение на поръчката. Провеждането на обществена поръчка без обособени позиции няма да доведе до ограничаване на конкуренцията и основните принципи на ЗОП.

3. Място и срок за изпълнение на поръчката

3.1. Място на изпълнение: Текущият ремонт и извършването на строително-монтажните работи (СMР) ще се извършва на учебен корпус на Техническия колеж – Ловеч (ТК – Ловеч), с пристроена към него Aула с адрес: гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев” № 31

3.2. Срок: Срокът на изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на поръчката, е до 90 (деветдесет) календарни дни, но не по малко от 60 (шестдесет) календарни дни съобразени с работното време на TK – Ловеч, считани от датата на подписване на двустранен протокол за откриване на строителна линия и ниво.

В случай че, участник посочи срок по-дълъг от определения максимален срок от 90 дни и по-кратък от минималният срок от 60 дни, ще бъде отстранен от участие в откритата процедура.

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 139 000 лв. (сто тридесет и девет хиляди лева) без ДДС, което е и максималния разполагаем финансов ресурс.

5. Предоставяне на документацията за обществената поръчка

От датата на публикуването на Обявлението за поръчката в Регистъра на обществените поръчки, Възложителят осигурява пълен, неограничен, безплатен и пряк достъп до документацията по настоящата процедура в своя „Профил на купувача“ на електронен адрес:

https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=121&Itemid=596&lang=bg

6. Разяснения по документацията за обществената поръчка: Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП до 10 дни преди изтичане срока за подаване на оферти всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията на адреса, посочен в обявлението. Възложителят се задължава да отговори на полученото искане за разяснение в 4-дневен срок от получаване на искането – чл. 33, ал. 2 ЗОП. Разясненията се публикуват в профила на купувача без да се посочва кой е отправил искането.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Техническо задание

за извършване на строително-монтажни работи (СМР)

на обект Учебен корпус на ТК – Ловеч, с пристроена към него Аула

1. Характеристика на сградата

1.1. Характеристика на сградата Учебен корпус на ТК-Ловеч

Сградата е на 4 етажа със застроена площ от 484 м2 строена през 1967-68 г. Основите са бетонови, а конструкцията включително и тази на покрива е скелетно-гредова, монолитна с подови панели тип „Спирола“. Зидовете са изпълнени от тухли на варов разтвор.

Площта на фасадата е 1307 м2

Фасада север - 480 м2

Фасада изток - 207 м2

Фасада юг - 480 м2

Фасада запад - 140 м2

Фасадите са облицовани с каменни плочи от русенски варовик с дебелина 2 см., включително и стрехите на покрива. Дограмата на сградата подлежаща на промяна е с площ 416 м2 в т.ч. дървена дограма - 326 м2  и метална - 90 м2.

1.2. Характеристика на сграда Аула със 130 места и учебни зали и помещения, пристроена откъм западната фасада на Учебен корпус на ТК-Ловеч

Сградата е на 2 етажа със застроена площ - 193 м2 строена през 1967-68 г. – първи етаж, а по късно 1993-94 г. надстроена с още един етаж. Основите са бетонови с монолитно изпълнена стомано-бетонова конструкция с плосък покрив. В момента над този покрив е изграден допълнително такъв изпълнен от профилирани ламаринени листове.

Площта на фасадата е 520 м2

Фасада север - 112 м2

Фасада изток - 100 м2

Фасада юг - 100 м2

Фасада запад - 208 м2

Фасадите са облицовани: I етаж с каменни плочи, като на учебния корпус - 167 м2, II етаж – варова мазилка ситно пръскана с варовиков прах с бял цимент.

Дограмата на първи етаж е изцяло подменена. На втори етаж е дървена и подлежи на подмяна.

2. Заданието включва следните видове СМР:

2.1. Ремонт на покрив и стряха на Учебен корпус и укрепване на облицовъчни плочи по фасадите на Учебен корпус и Аула включващ:

2.1.1. Ремонт на северната пола от покрива на учебния корпус, състоящ се в: демонтаж на старите керемиди, направа дървена скара и монтаж на нови керемиди и капаци по билните ръбове, съвместими с останалите три поли на покрива /южната и двете странични от изток и запад/; ремонт и подмазване на шапки и комини и подмяна на ламаринена обшивка при необходимост; събиране и извозване на старите керемиди, капаци и други отпадни материали от покрива и извозването им до регистрирани за целта места.

2.1.2. Демонтаж на облицовъчни плочи от бял русенски варовик на стряхата по протежението на цялата сграда на Учебния корпус, измазване и оформяне на стряхата с подходящи, устойчиви на атмосферните влияния материали; събиране и изхвърляне на отпадните материали и извозване до регламентирани за целта места.

2.1.3. Подмяна на задулучната ламарина и улуците по цялото протежение на сградата; подмяна на водосточните тръби, спускащи се външно по фасадите и монтаж на водосборни казанчета; събиране на отпадната ламарина и извозване до съответния регламентиран пункт.

2.1.4. Укрепване на облицовъчните плочи от бял русенски варовик по фасадите на Учебния корпус и първия етаж на Аулата с по 6 дюбела Ф10/160 мм. за тухла за големите плочи и с по 4 дюбела - за малките по конструктивна експертиза, с която кандидатът може да се запознае при извършване огледа на обекта, или укрепване по друг способ, препоръчан от самия изпълнител на СМР, но даващ достатъчни гаранции за надеждното укрепване на облицовъчните плочи, предотвратяващ падането им от фасадите; местата на падналите плочи се почистват и измазват с гладка циментова мазилка; отпадните строителни материали се събират и извозват до регламентирани за целта места.

2.2. Ремонт на козирка над главен вход на Учебен корпус включващ:

Премахване на старата циментова замазка, почистване на основата, монтаж чрез залепване на XPS 10 см. за наклон, армирана циментова замазка, оформяне на холкер, грундиране и изпълнение на хидроизолационна мембрана с посипка d=4 мм., тенекеджийски работи за отводняване – по приложения детайл на козирка.

- XPS d = 100 mm

- Арм. мрежа  2,5 10/10

- Циментово лепило d= 3 cm

- Хидромембрана 4 mm

холкер

Детайл на козирка

2.3. Подмяна на дървена и метална дограма на Учебен корпус и Аула с PVC и AL и довършителни работи включваща:

Демонтаж на старата дървена и метална дограма, заготовка, транспорт и монтаж на нови PVC прозорци от минимум четирикамерен профил, стъклопакет 24 мм. от бяло (флоатно) и енергийно ефективно стъкло и заготовка и монтаж на алуминиеви врати и витрини от алуминиев профил с прекъснат термомост, стъклопакет 24 мм. и термопанел. Заготовките се изпълняват по приложените към документацията схеми по размери и типове, разположени по фасади и етажи. След монтажа на дограмата се изпълняват довършителните работи - изкърпване и боядисване вътрешно с бял латекс и уплътняване на външни фуги. Старата дограма и строителните отпадъци се извозват до регламентирано депо.

Забележка: В подмяната на дограмата не се включва тази на първия етаж на Аулата, с изключение на двукрилата входна врата откъм западната й фасада, която подлежи на подмяна.

На монтаж и подмяна подлежат само дървените прозорци на втория етаж.

Прозорците, вратите и витрините описани в част III от  количествената сметка, които следва са бъдат подменени за посочени в Схеми на PVC и AL дограма с разпределение по етажи и фасади Приложение № 1 - неразделна част от документация на обществената поръчка.

Забележка: Включват се строително-монтажни работи, описани подробно с техните количества в „Количествена сметка” валидна за т. 2.1., 2.2., 2.3.

Приложение към настоящото задание е Количествена сметка Приложение № 2 - неразделна част от документация на обществената поръчка.

В прогнозната стойност от 139 000 лв. без ДДС се включват и непредвидени разходи по преценка на кандидата за Изпълнител, установени след направения оглед. Непредвидените разходи са в рамките на прогнозната стойност. В процеса на изпълнение непредвидените разходи се доказват с двустранно подписана подробна ведомост.

Ценообразуването на направените СМР се извършва по ценови показатели, включени в ценовото предложение.

3. Общи изисквания

Изисква се качествено изпълнение на СМР, както и използване на качествени материали. Видът и качеството на всички влагани материали да се съгласуват с Възложителя, както и да бъдат придружени от сертификат за произход и качество. Вложените материали и консумативи да бъдат в съответствие с действащите нормативни изисквания на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Демонтажните работи да се изпълняват изключително внимателно, за да не се нарушава облицовката от русенски камък по страниците и фасадите.

Всички видове СМР да се изпълняват съобразно изискванията на Възложителя. Промени и допълнения се допускат само с изричното писмено съгласие на Възложителя, установено с двустранен протокол.

По време и след изпълнението на всички СМР да се поддържа чистота. Това включва и почистване на секторите, на които се работи, след приключване на работното време на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен при необходимост ежедневно да изнася и депонира строителните отпадъци. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци. За всяко нарушение на чистотата и обществения ред, при изпълнение на СМР, отговорност носи Изпълнителя.

### Изпълнителят е длъжен да представи общ гаранционен срок за извършените СМР, който следва да е съобразен с чл. 20 от НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В случай, че се установят скрити недостатъци в  изпълнението на СМР, в рамките на договорения гаранционен срок, за които Възложителят е уведомил Изпълнителя с писмо, придружено с констативен протокол, подписан от комисия и указан срок за отстраняване, изпълнителят е длъжен да ги отстрани или замени дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики за своя сметка. Срокът за извършване на СМР след установяване на появили се скрити дефекти не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) календарни дни, считан от датата на получаване на констативния протокол.

Изпълнителят е длъжен да спазва екологичните изисквания по време на извършване на СМР, да не уврежда околната среда, както и прилежащите имоти. При възникване на повреди и аварийни ситуации, работниците на Изпълнителя незабавно да информират съответните аварийни служби в гр. Ловеч и Възложителя за предприемане на съответните мерки.

4. Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи

Строително-монтажните работи (СМР) трябва да се извършват в технологическа последователност и съгласно приложената количествена сметка Приложение № 2, която е неразделна част от документацията на обществената поръчка.

Извършването на СМР трябва да се съобрази с изискванията на правилниците и  нормативните актове за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи, включително Закон за устройство на територията (ЗУТ); НАРЕДБА № 2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Закон за задълженията и договорите; НАРЕДБА № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и други.

Изпълнението на поръчката за строително-монтажните работи ще се осъществява в рамките на работното време на ТК - Ловеч, като в извънработно време ще се работи само с предварителното разрешение на Възложителя. Изпълнителят следва да се съобразява с одобрения от възложителя план-график за изпълнение на строителните работи, както и с установения в сградата охранително-пропускателен режим.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните работи, е задължение на Изпълнителя. В строително-монтажните работи трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти. При изпълнение на всички строително-монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или еквивалентен.

След приключване на строителните работи, Изпълнителят е длъжен да  изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на възложителя с грижата на добър стопанин и се задължава през време на строително-монтажните работи да обезопаси по съответния начин строителната площадка. При евентуално нанесени щети Изпълнителят следва да ги отстрани за своя сметка.

Изпълнението се организира от Технически ръководител, посочен в подадените документи за кандидатстване, който отговаря за качественото изпълнение на всички видове СМР, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за спазване на екологичните изисквания и др.

5. Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изпълнението на всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка, трябва да се извърши в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като се направи оценка на рисковете и се набележат адекватни превантивни мерки.

6. Нормативни изисквания

Всички строително-монтажни работи следва да отговарят на действащите в момента държавни стандарти и нормативните актове в строителството, касаещи изпълнението на дейностите по ремонта на сградата.

7. Запознаване с обекта на поръчката на място при Възложителя

В рамките на обявения за подаване на оферти срок, всеки участник може да направи посещение и оглед на място с представител на Възложителя, с цел запознаване с обектите. Огледът може да бъде извършен всеки работен ден от 09.30 ч. до 16.30 ч. Лице за контакти: Цоко Цочев, телефон: 0879 946692. При огледа се подписва декларация за проведения оглед – Образец № 9.

Участник, който не се е възползвал от предоставената възможност да извърши оглед на обекта на място при Възложителя, в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, не може да претендира промяна на направените от него ценово и/или техническо предложение на това основание.

8. Приемане на извършената работа

Проверка на обекта от Комисия на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да се осъществява в присъствието на Изпълнителя. За изпълнена работа се приема, когато извършените СМР отговарят на изискванията посочени в техническото задание.

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на членовете на комисията на Възложителя.

За действително извършените строително-монтажни работи Изпълнителя съставя протокол, който се подписва от Изпълнителя и Възложителя.

Некачествено изпълнените работи или извършени без възлагане не се признават. Не подлежат на заплащане некачествено изпълнени работи докато забележките по тях не се отстранят.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи изисквания към участниците

1.1. В обявената процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на поръчката.

Самостоятелен участник в процедура може да бъде и клон на чуждестранно лице, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:

§ 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК „Свързани лица“ са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

§ 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК „Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Участникът следва да предостави информация за липса на свързаност в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.

1.4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, същото представя към офертата си копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

г) определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

1.5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

2. Лично състояние на участниците

2.1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:

2.1.1. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи, както и лицата, упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;

б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;

в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2.1.2. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи, както и лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен ако размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на участника за последната приключена финансова година;

2.1.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. Установено е, че участникът:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. Е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. За някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи както и за лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е налице конфликт на интереси, с Възложителя, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка

2.2. На основание чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:

2.2.1. Обявен е в несъстоятелност; или

2.2.2. Е в производство по несъстоятелност; или

2.2.3. Е в процедура по ликвидация; или

2.2.4. Е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

2.2.5. Е преустановил дейността си; или

2.2.6. Е чуждестранно лице и се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура (по т. 2.2.1 – 2.2.5), съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изброените по-горе изисквания се прилагат за всеки член на обединението поотделно. Когато се предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието му.

2.4. При подаване на офертата, участникът посочва липсата на обстоятелствата по т. 2.1 и т. 2.2 в еЕЕДОП - Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП се попълва в еЕЕДОП както следва:

В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:

а) участие в престъпна организация -по чл. 321 и 321а от НК;

б) корупция – по чл. 301-307 от НК;

в) измама – по чл. 209 -213 от НК;

г) терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности – по чл. 108а, ал. 1 от НК;

д) изпиране на пари или финансиране на тероризъм – чл. 253, 253а и 253б от НК и чл. 108а, ал. 2 от НК;

е) детски труд или други форми на трафик на хора – по чл. 19а или 159а -159г от НК;

В част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК.

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 се попълва в Част III, Раздел Б от еЕЕДОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4 –т. 7 от ЗОП се попълва в Част III, Раздел В от еЕЕДОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП за престъпления по чл. 172 и чл. 352 -353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле I от еЕЕДОП.

При отговор „Да“ участникът посочва:

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването и;

- Срока на наложеното наказание;

В Част III, Раздел В от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация за липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2.5. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лицe с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), освен ако попада в изключенията на чл. 4 от този закон.  При подаване на офертата участниците представят декларация по образец.

2.6. Участник, за когото са налице основания по т. 2.1 и т. 2.2, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2.7. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

2.8. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

2.9. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването по настоящата точка се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

2.10. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

а) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

б) три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖНОСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, ДОКАЗВАНЕ ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ /ЧЛ. 56, АЛ. 1 ОТ ЗОП/

При наличие на основание за отстраняване в процедурата на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП, съответния участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може да докаже съответното, че е:

а) погасил задълженията по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

3. Критерии за подбор

3.1. Годност за упражняване на професионална дейност

Изпълнителят следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи I група, IV категория. Чуждестранните лица трябва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумение на Европейско икономическо пространство, като в този случай участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има сила на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранното лице в еЕЕДОП се посочва еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителни и монтажни работи – обект на настоящата обществена поръчка.

*В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе следва да бъдат изпълнени общо от обединението или от участник в него. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

Изискването за годност за упражняване на професионална дейност се декларира в приложения към документацията на обществената поръчка - еЕЕДОП (част IV, раздел А) с предоставяне на информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.

Доказване на съответствието с изискването по т. 3.1., става по реда на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, със заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строителни дейности съответстващи на групата и категорията на строителните работи - обект на поръчката, за лица регистрирани на територията на Р. България или еквивалентно за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени или, в случай че участникът не е вписан за тази група и категория представя Декларация, удостоверяваща че при евентуалното му определяне за изпълнител, към датата на подписване на договора ще представи пред възложителя удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съответстващ на групата и категорията на строежа - обект на поръчката, ведно с талон за приложение към удостоверението. Документите могат да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

3.2. Изисквания към икономическото и финансово състояние

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“  по смисъла на чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, покриваща обезщетението за настъпили евентуални вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или съответен валиден еквивалентен (аналогичен) документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейски съюз, или съответен валиден аналогичен документ.

Минимално изискване е наличие на сключена/валидна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, покриваща минималната застрахователна сума за съответните дейности.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в еЕЕДОП, като попълват поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“.

За доказване на икономическото си и финансово състояние по този критерий участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП документи във връзка с поставените изисквания: За участниците регистрирани в България, валидна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.

Забележка: Преди сключване на договора участникът представя заверено копие на сключена/валидна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171 от Закона за устройство на територията във връзка с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, покриваща минималната застрахователна сума за съответните дейности или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. Към този момент участникът писмено декларира, че при евентуално изтичане срока на действието на застраховката преди упоменатите по-горе срокове, същата ще бъде подновена със срок не по-малко от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171 от Закона за устройство на територията във връзка с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, покриваща минималната застрахователна сума за съответните дейности. Към този момент участникът писмено декларира, че при евентуално изтичане срока на действието на застраховката преди упоменатите по-горе срокове, същата ще бъде подновена със срок не по-малко от срока на договора и 30 дни след изтичането му. В случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Когато Участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо лице, поне един от членовете на обединението следва да притежава валидна застраховка по т. 2.1., съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи (ако има такива), следва да притежават валидна застраховка по т. 3.2., съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.3. Технически и професионални способности

### Участникът трябва да е изпълнил поне 2 /две/ дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

### Като идентични с предмета на настоящата поръчка Възложителят ще приема извършени СМР свързани с подмяна на дограма на сгради, или ремонт на фасади на сгради, или ремонт на покриви на сгради.

### Като сходни с предмета на настоящата поръчка Възложителя ще приема извършени строително-монтажни работи на сгради или ремонт на сгради с включена строително-монтажна дейност на покрив, подмяна на дограма и др.

### Възложителят няма изискване за минимален обем за идентичната или сходната дейност. Изпълнената идентична или сходна дейност, независимо от нейния обем, ще се приеме за достатъчен опит.

### Под “изпълнени дейности” се разбират такива, които независимо от датата на сключването/възлагането им, са приключили в посочения по-горе период.

### Изискването по т. 3.3. се декларира в приложения към документацията на обществената поръчка - еЕЕДОП (част IV, буква В, т. 1а).

### Доказване на съответствието с изискването по т. 3.3., става по реда на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания или други еквиваленти документи. Документите могат да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

### При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстранява не от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват като попълват списъка в част IV, буква „В“, т. 1а в еЕЕДОП с услугите, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на договори,  с посочване на стойностите, датите и получателите на СМР.

3.3.2. Участникът  следва  да  разполага  с технически и изпълнителски персонал с професионална  квалификация,  съответстваща на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството, а именно:

3.3.2.1 Технически  ръководител - строителен инженер или среден техник с опит като технически ръководител на поне един обект

3.3.2.2 Наличен персонал – участникът следва да разполага с минимум 5 души с доказан опит при изпълнение на строителни дейности

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, буква „В“, т. 6 в еЕЕДОП.

Изпълнителят на поръчката трябва да осигури постоянен технически ръководител в екипа за целия срок на изпълнение на обществената поръчка. Изменения в екипа са допустими само с изричното писмено съгласие на Възложителя.

Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент по БДС EN ISO 14001:2004 — за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, като сертификацията за управление на качеството да е с предметен обхват в областта на проектирането и строителството на сгради, а за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството на сгради. В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с проектирането и строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от еЕЕДОП.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3.3.3. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказват от един или повече от участниците в обединението. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.

3.3.4. Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

4.1. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на електронен ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

4.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието си с критериите за подбор, или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 4.1.

4.3. Когато изискванията по т. 2.1.1, т. 2.1.2 и т. 2.1.7 се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т. 2.1.1, т. 2.1.2 и т. 2.1.7 се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

4.4. Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условията на чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, и при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

4.5. Когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

4.6. При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

4.7. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4.8. Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

4.9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА еЕЕДОП

В Част II, Раздел А от еЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентификационна информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника /обединението/консорциума/, като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано участникът следва да извърши регистрация по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагането на настоящата обществена поръчка.

В част II, раздел Б от еЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват участник за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Предходни и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Подготовка на образец на електронен ЕЕДОП /Съгласно методическото указание на АОП с изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г./ както следва:

-Възложителят използва за създаване на електронния документ ЕЕДОП осигурена от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за електронен ЕЕДОП /еЕЕДОП/.

-Системата може да се достъпи чрез Портала на обществени поръчки, секция РОП и е-услуги / Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd

Забележка: Съгласно указания на ЕК еЕЕДОП работи с последната версия на най-разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия на съответния браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на смартфони и таблетни компютри.

Системата за еЕЕДОП предоставя възможност :

А) на възложителите да съставят образец за ЕЕДОП за конкретна процедура, както и да използват попълнените данни при подготвяне на образци на ЕЕДОП за следващи процедури;

Б) на стопанските субекти да попълват нов ЕЕДОП, повторно да използват информацията от него, да изтеглят и да разпечатват ЕЕДОП за дадена процедура.

За настоящата процедура Възложителят е създал Образец на еЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на изискванията за лично състояние по чл.54 от ЗОП и определените от възложителя изисквания за лично състояние по чл.55 от ЗОП на участниците, и маркиране на полетата, които съответстват на критериите за подбор.

Създаденият от Възложителя еЕЕДОП се запазва във файлове в два формата:

- PDF-подходящ за преглед и

- XML –подходящ за компютърна обработка.

Генерираните файлове /wspd-request/ са предоставени на участниците по електронен път чрез публикуването им в досието на настоящата обществена поръчка в „Профил на купувача“ ведно с останалата документация и образци по процедурата. Връзка към системата за еЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg#1

Попълване на еЕЕДОП от участниците:

- Генерираният от Възложителя еЕЕДОП да се изтегли и в двата файлово формата.

- Участниците в обществената поръчка следва да заредят в системата получения XML файл, да попълнят необходимите данни и да го изтеглят /espd-response/, след което еЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП.

Забележка: Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя.

Предоставяне на еЕЕДОП на Възложителя:

Предоставяните от участниците еЕЕДОП /espd-response.xml/ ще бъдат разглеждани от комисията на възложителя с използване на функцията за преглед в системата.

- Възложителят изисква предоставения еЕЕДОП да е подписан с електронен подпис и приложен на оптичен носител към пакета документи /в опаковката по настоящата процедура на СД заедно с таблицата за техническо съответствие/. При предоставяне на еЕЕДОП, попълнен през системата на ЕК за еЕЕДОП, с електронен подпис следва да бъде подписан файла в PDF формат. Форматът, в който се предоставя документът не може да позволява редактиране на неговото съдържание.

- Възложителят допуска участникът да предостави електронен ЕЕДОП чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документа следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок на получаване за заявленията/офертите.

- Стопанските субекти /кандидатите или участниците в обществената поръчка/ могат повторно да използват информацията от еЕЕДОП, предоставян в предходни процедури за възлагане на обществени поръчки, при условие че той е XML формат. За целта се прилага съответната функционалност /използване на съществуващ ЕЕДОП/ обединяване на два еЕЕДОП/.

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да предоставят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При поискване от страна на Възложителя, участниците са длъжни да предоставят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейностtа си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите които заемат.

5. Изисквания към участници обединения

В случай, че участникът участва, като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

5.1. Правата и задълженията на участниците в обединението;

5.2. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

5.3. Уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. В откритата процедура могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установен.

2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

5. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

6. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

7. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

8. Ако участникът е обединение, трябва да представи копие от договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е посочен представляващият обединението.

9. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с представяне на еЕЕДОП.

10. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

11. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

12. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

13. Офертата се представя в служба „Деловодство” на ТУ-Габрово на адрес: 5300 гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, Ректорат на Технически университет Габрово  в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Опаковката трябва да бъде надписана, както следва:

ОФЕРТА

ДО

Технически университет-Габрово

ул. Хаджи Димитър № 4

гр. Габрово 5300

За участие в открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

от ……………………………………………………………………………………………………..

/име на Участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо/

………………………………………………………………………………………………………..

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

………………………………………………………………………………………………………..

/лице за контакт, телефон за контакт, факс и електронен адрес/

Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

14. Опаковката включва:

- документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП);

- опис на представените документи;

- отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на участника.

15. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

16. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

17. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

18.  До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

18.1. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като плика бъде надписан, като следва:

Допълнение/промяна на оферта с входящ номер………… за участие в

участие в открита процедура с предмет:

„Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

от ……………………………………………………………………………………………………

/име на Участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо/

………………………………………………………………………………………………………..

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

………………………………………………………………………………………………………..

/лице за контакт, телефон за контакт, факс и електронен адрес/

19. Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти съгласно чл. 100, ал. 7, ал. 8 и ал. 11 от ЗОП. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата и съгласно чл. 100, ал. 12 от ЗОП.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Опаковката с офертата трябва да съдържа следното:

1. Опис на представените документи – Образец № 1

2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

4. При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; При участник обединение, което не е юридическо лице – документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП за използване на подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка

Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 2, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;

6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – по преценка на участника – свободен текст с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /когато е приложимо/.

Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 3, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;

8. Техническо предложение съдържащо:

8.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на Възложителя - Образец № 4, съдържащо:

8.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 5

8.2. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6;

8.3. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.  Представя се нотариално заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;

9. Отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в който се поставя ценовoто предложение за изпълнение на обществената поръчка Образец № 7 „Ценово предложение“ (изготвено по образец на хартиен носител). Последното се поставя в ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОРЗАЧЕН ПЛИК С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”, който също се поставя в ЗАПЕЧАТАНАТА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Цените за СМР, посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая с включен ДДС. В тези цени трябва да се включат: всички разходи по изпълнението на поръчката

10. Други документи, посочени в документацията /ако са приложими/ за обществената поръчка.

VI. УСЛОВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Основания за отстраняване

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка и възложителят ще отстрани от участие всеки участник за който са налице обстоятелства, посочени в т. 2 от раздел III от настоящата документация.

1.1. Основания за отстраняване по чл. 107 от ЗОП

На основание чл. 107 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник:

1.1.1. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в Обявлението за обществена поръчка или в настоящата Документация за участие;

1.1.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

1.1.3. който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП;

1.1.4. чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

1.1.5. участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

2. Провеждане на процедурата

2.1. Постъпилите оферти ще се отворят на мястото, датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час.

2.2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията нотариално заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника.

2.3. Провеждането на процедурата по възлагането на обществената поръчка се извършва по реда описан раздел VIII на глава пета от ППЗОП.

2.4. Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

2.5. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

3. Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците

Критерият за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП „оптимално съотношение качество/цена“, което се оценява въз основа на цената, срока на изпълнение и организацията за изпълнение на поръчката.

Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя.

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:

КО = П1 х 10 % + П2 х 70 % + П3 х 20%

Максимално възможна оценка – 100 точки, тегловен коефициент 100%.

- Критерий за оценка на офертата – икономически най-изгодна оферта.

- Показатели за оценяване:

П1 - Срок за изпълнение на поръчката.

П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС (включващо в цената общата стойност на  изпълнение на строително-монтажни работи).

П3 – Гаранционен срок на изпълнените СМР

- Указания за определяне на оценката по всеки показател.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П | Максимално възможен, бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| Срок за изпълнение – П1 | 100 | 10 % |
| Ценово предложение – П2 | 100 | 70 % |
| Гаранционен срок – П3 | 100 | 20 % |

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка за всеки участник е:

КО = П1 х 10 % + П2 х 70 % + П3 х 20%

Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за КО, т.е. оферта получила най-голям брой точки за КО се класира на първо място и т.н.

3.1. ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1:

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = …....... (брой точки),

където:

Сi е предложеният срок на изпълнение на предвидените строително-монтажни работи съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник;

Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

Забележка: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи да не е повече от 90 (деветдесет) календарни дни, но не по малко от 60 (шестдесет) календарни дни.

Предложения за над 90 (деветдесет) и под 60 (шестдесет) календарни дни няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

Показател „Срок за изпълнение“ е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни при линеен график, напълно съобразен с предложената организация на изпълнението на СМР.

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Предложенията по този показател следва да бъдат представени от участниците в офертите им като цяло число.

Не се допуска разминаване между предложения срок за изпълнение в линейния календарен план и посочения в предложението за изпълнение на поръчката срок за изпълнение на поръчката.

Участник, чието предложение за срока на изпълнение в Предложението за изпълнение не съответства на този посочен в линейния график ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до следващия етап на оценка на предложението.

3.2. ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2:

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 70 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки),

където:

Цi е предложената цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Предложената цена е цената на изпълнение на СМР.

Цmin е минималната предложена  цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането.

3.3. ПОКАЗАТЕЛ „ГАРАНЦИНЕН СРОК“ – П3

Гаранционен срок – в Предложението за изпълнение участникът трябва да посочи гаранционен срок на  изпълнените СМР, съгласно техническото задание и отговарящ на изискванията на Наредба №2 от 31.07.2003 г. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20 %.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Показателят се изчислява по следния начин:

П3= (Гi / Гmax) х 100= .......... (брой точки),

където:

Гmax – най дългият предложен гаранционен срок в  месеци от всички участници, на допуснатите до участие оферти;

Гi-предложеният от съответния участник гаранционен срок в месеци

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще приложи правилото на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

### 4. Процедура при еднакви предложения

4.1. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

4.2. В случай, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.

5. Класиране на офертите. Участникът получил най висока КО ще бъде класиран на първо място

*Забележка: Получените оценки се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

VII. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с представените от тях оферти, който срок се определя на 180 /сто и осемдесет/ дни.

Участник, предложил по-кратък срок на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от процедурата.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществена поръчка.

VIII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от Изпълнителя банкова сметка, в срок до 20 работни дни след:

- подписване от комисията на Възложителя и Изпълнителя на окончателен двустранно подписан протокол за приемане на строително-монтажните работи (СМР).

- представяне на фактура – оригинал.

IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, като представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

За доказване липсата на основания за отстраняване определеният изпълнител представя:

1.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

1.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

1.3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;

1.4. За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят извършва справка служебно в Търговски регистър.

Когато участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.5. Представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.

2. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка когато участника, определен за изпълнител:

2.1. Откаже да сключи договор;

2.2. Не изпълни някое от условията по т. 1.

3. В случаите по т. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител по съответната обособена позиция, и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

4. Договорът за изпълнение на обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 112 от ЗОП.

Х. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1. Обменът на информация свързана с настоящата процедура между Възложителя и участниците е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис;

б) по електронен път с електронен подпис на посочените от възложителя и участниците електронни адреси;

в) по факс на посочения от възложителя и участниците номера;

г)  по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

д) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "г";

е) чрез профила на купувача на Възложителя в посочените в ЗОП и ППЗОП случаи.

2. За получено се счита това уведомление по време на процедурата, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.

3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се публикуват в профила на купувача, като могат да се връчват и лично срещу подпис или да се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Образци на приложения към документацията:

- Опис на представените документи - оферта - Образец № 1

- eЕЕДОП предоставян на CD или DVD;

- Декларация по чл. 66, ал.1 и ал. 2 от ЗОП за използване на подизпълнител - Образец № 2.

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 3

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на Възложителя - Образец № 4

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -                 Образец № 5.

- Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6

- Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 7

- Проект на договор - Образец № 8

- Декларация за оглед на обекта - Образец № 9.

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №10

Приложения към документацията:

- Схеми на PVC и AL дограма с разпределение по етажи и фасади – Приложение № 1

- Количествена сметка – Приложение № 2

Образец № 1

ДО

РЕКТОРА 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ГАБРОВО

О Ф Е Р Т А

от ..................................................................................................

/наименование на участника/

за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

1. Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на офертата и условията за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. Представяме документите, посочени в ЗОП, ППЗОП и в документацията за участие, като считаме, че отговаряме на предварително обявените условия.

3. До подготвянето на договор, в случай, че бъдем определени за изпълнител, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Неразделна част от настоящата оферта са описаните, в приложения

Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП към оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

на ……………………………………………………………………………..

(посочете наименованието на участника)

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

Дата: ........................ .......................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Образец № 2

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

##### по чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

##### за използване на подизпълнител

Долуподписаният.....................................................................................................................,

в качеството си на  ...........................................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на..................................................................................................................................................

(посочва се името на участника)

с ЕИК ............................. и адрес на регистрация ...........................................................

........................................................................, във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва / няма да използва подизпълнители. (Невярното твърдение се зачертава)

2. Данните за подизпълнителя/ите, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:

| Идентификационни данни за подизпълнителя | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява | Дял на изпълнените работи като % от стойността на обществената поръчка |
| --- | --- | --- |

(таблицата по т.2 се попълва само в случай че участникът ще използва подизпълнител/и)

3.  Представляваният от мен участник:

3.1. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида на поръчката, която ще изпълнява и за същото не са налице основания за отстраняване от процедурата.

3.2. Няма да заменя посочен в офертата подизпълнител, освен в случаите по чл. 66, ал. 3 и ал. 11 от ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Приложение:

…………………….. (Декларации от подизпълнителите, ако има такива)

Избройте конкретните видове на работите, които ще бъдат изпълнени от Вас и тези, които ще бъдат изпълнени от всеки от подизпълнителите, както и процентът на участието на подизпълнителя в изпълнението на поръчката.

Дата: ……………2018 г.                                    	Декларатор: ………..........................…

гр……………………						(имена и подпис)

Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният/ата ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството си на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                               (наименование на подизпълнителя)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен …………………………………………………						(наименование и вид на подизпълнителя – ООД, АД, ЕООД, ЕТ и т.н.)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ……………………………………...

(наименование на участника в процедурата)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(изброяват се конкретните части/дейности от предмета на поръчката, които ще бъдат изпълнени)

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в настоящата процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Съобразно вида и дела на поръчката, която ще изпълняваме, представяме следните документи за удостоверяване съответствието ни с критериите за подбор, поставени от възложителя:

4.1…………………………………………….

4.2. …………………………………………

………………2018 г.			Декларатор: ………………………………

(подпис)

Образец № 4

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

РЕКТОРА

НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ГАБРОВО

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

# ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Предмет на поръчката: | „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула” |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР,

Във връзка с Решение № ........./………..2018 г. на Ректора на Технически университет Габрово за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, посочени в обявлението и документацията на поръчката със следното техническо предложение:

1. Декларираме, че настоящото предложение е валидно 180 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

2. Заявяваме, че ще изпълним обществената поръчка в срок ………………………..календарни дни.

3. Представяме общ гаранционен срок за цялостно извършените СМР от .............../.................../ години. Посоченият гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за приемане на извършената работа.

4. Заявяваме, че ще отстраняваме за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти, в посоченият гаранционен срок по т. 3. Срокът за извършване на СМР след установяване на появили се скрити дефекти ще бъде  до  5 /пет /календарни дни.

5. Задължаваме се през време на строително-монтажните работи да обезопасим по съответния начин строителната площадка, включително използваните външни за обекта части – улици, стълбища и други.

6. Заявяваме, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълния й обхват и съгласно посоченото в  „Технически изисквания и спецификации“ към Документацията за възлагане на обществената поръчка.

7. При изпълнението на обществената поръчка ще извършим всички видове строително-монтажните работи (посочени в количествената сметка, съгласно „Технически изисквания и спецификации“ към Документацията на поръчката )

8. При изпълнението на обществената поръчка ще спазваме всички специфични и общи изисквания на СМР, посочени от Възложителя в т. 2 и т. 3 на „Технически изисквания и спецификации“ към Документацията за възлагане на обществената поръчка.

9. При изпълнението на обществената поръчка ще осигурим здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

10. Всички строителни-монтажните работи ще отговарят на действащите в момента държавни стандарти и нормативните актове в строителството, касаещи изпълнението на изискванията на чл. 169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

11. Предложената организация за изпълнение на обществената поръчка и предложения линеен график са съобразени с поставените от Възложителя “Технически изисквания и спецификации“ към Документацията на поръчката.

Гарантираме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще спазим предложената организация за изпълнение на СМР съгласно графика и изискванията за качество.

12. Съгласни сме с условията за приемане на извършената работа, посочени от Възложителя в Документацията за възлагане на обществената поръчка.

13. Декларираме, че при изготвянето на офертата сме спазили задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложения:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Предложение за организация на изпълнение на обществената поръчка ведно с линеен график съобразно поставените от Възложителя “Технически изисквания и спецификации“ към Документацията на поръчката;

- Линеен график.

Дата ..................... 2018 г.                                    ПОДПИС И ПЕЧАТ: ...............................

Образец № 5

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# за приемане клаузите на проекта на договор

| Подписаният/ата ……………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| (трите имена) |  |
| данни по документ за самоличност …………………………………………………………… |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |
| в качеството си на ……………………… на ………………………………………………….. |  |
| (длъжност) (наименование на участника) |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула” |  |
| ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: |  |
| 1. Запознат съм напълно с всички условия, обстоятелства и изходни данни, необходими за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула” |  |
| 2. Приемам условията на проекта на договора към документацията на обществената поръчка. |  |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | ........................................................................................ |
| Подпис | ........................................................................................ |

Образец № 6

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# за срок на валидност на офертата

| Подписаният/ата ……………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| (трите имена) |  |
| данни по документ за самоличност …………………………………………………………… |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |
| в качеството си на ……………………… на ………………………………………………….. |  |
| (длъжност) (наименование на участника) |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула” |  |
| ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: |  |
| Срока на валидността на нашата оферта е 180 /сто и осемдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на оферти в обществената поръчка. |  |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | ........................................................................................ |
| Подпис | ........................................................................................ |

Образец № 7

ДО

РЕКТОРА 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ГАБРОВО

…………………………………………………………………….. [наименование на участника],

регистрирано……………………………………….. [данни за регистрацията на участника]

представлявано от ……………………………………………[трите имена] в качеството на ………………………..[длъжност]

с БУЛСТАТ/ЕИК […………………..], регистрирано в [  …………………….  ], със седалище [ …………..    ] и адрес на управление [  …………………………..  ]

адрес за кореспонденция [ ……………………………………………   ],

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(образец)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

| № | Видове СМР | Ед. мярка | Коли- чество | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Ремонт на покрив и стряха на Учебен корпус и укрепване на облицовъчни плочи по фасадите на Учебен корпус и Аула |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж и демонтаж скеле работно инвентарно по проект на Изпълнителя, заверен от Инвеститора | м2 | 1430 |  |  |
| 2. | Демонтаж на улуци и водосточни тръби | м | 173 |  |  |
| 3. | Очукване на челото на стряхата и демонтаж на челни плочи | м2 | 15 |  |  |
| 4. | Очукване и демонтаж на плочи от русенски варовик от долната страна на стряхата | м2 | 50 |  |  |
| 5. | Демонтаж покрив на северната страна - сваляне на керемиди | м2 | 227 |  |  |
| 6. | Подмяна на дървена скара от летви 4/6 см | м | 1088 |  |  |
| 7. | Монтаж на подпокривно фолио | м2 | 245 |  |  |
| 8. | Демонтаж на задулучна поцинкована пола и монтаж на нова | м2 | 80 |  |  |
| 9. | Доставка и монтаж на керемиди | м2 | 227 |  |  |
| 10. | Измазване ръчно с вароциментова мазилка челото на стряхата | м2 | 15 |  |  |
| 11. | Измазване ръчно по долната страна на стряхата | м2 | 50 |  |  |
| 12. | Доставка и монтаж улуци Ф160 | м | 100 |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж водосборни казанчета | бр. | 5 |  |  |
| 14. | Доставка и монтаж водосточни тръби Ф100 | м | 73 |  |  |
| 15. | Укрепване на облицовъчни плочи на УК и Аула | м2 | 1058 |  |  |
| 16. | Изкърпване с външна циментова мазилка местата на падналите плочи | м2 | 40 |  |  |
| 17. | Извозване отпадъци, вкл. такса обработка | м3 | 36 |  |  |
|  | Стойност на СМР | лв. |  |  |  |
|  | Непредвидени разходи | лв. |  |  |  |
|  | Обща стойност без ДДС | лв. |  |  |  |
|  | II. Ремонт на козирка над главен вход на Учебен корпус |  |  |  |  |
| 1. | Почистване на бетонова повърхност | м2 | 14 |  |  |
| 2. | Полагане на циментово липило на гребен 8 мм. | м2 | 14 |  |  |
| 3. | Монтаж на XPS 10 см. на лепило за формиране на наклона на козирката | м2 | 14 |  |  |
| 4. | Монтаж на армировъчна мрежа Ф 2,5 10/10 | м2 | 14 |  |  |
| 5. | Полагане на циментов разтвор | м3 | 0,5 |  |  |
| 6. | Оформяне на холкер h=100 мм. | м | 10 |  |  |
| 7. | Грундиране на повърхност с асфалтов грунд | м2 | 15 |  |  |
| 8. | Газопламъчно залепване на хидроизолационна мембрана с посипка d=4 мм. | м2 | 15 |  |  |
| 9. | Доставка и монтаж улук | м | 10 |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж водосборно казанче | бр. | 1 |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж водосточни тръби с 2 броя колена 900 | м | 25 |  |  |
| 12. | Разбиване бетон | м3 | 0,7 |  |  |
| 13. | Полагане бетон за скриване на отводнителната тръба | м3 | 0,6 |  |  |
| 14. | Стъргане стара фасадна боя | м2 | 14 |  |  |
| 15. | Грунд и фасадно боядисване | м2 | 14 |  |  |
| 16. | Извозване отпадъци, вкл. такса обработка | м3 | 2 |  |  |
|  | Стойност на СМР | лв. |  |  |  |
|  | Непредвидени разходи | лв. |  |  |  |
|  | Обща стойност без ДДС | лв. |  |  |  |
|  | III. Подмяна на дървена и метална дограма на Учебен корпус и Аула с PVC и AL и довършителни работи |  |  |  |  |
|  | Учебен корпус-демонтаж |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж дървена врата 100/200 | бр. | 2 |  |  |
| 2. | Демонтаж метална витрина 335/300 | бр. | 6 |  |  |
| 3. | Демонтаж метална витрина 330/420 на стълбище | бр. | 4 |  |  |
| 4. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 160/220 | бр. | 1 |  |  |
| 5. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 205/215 | бр. | 7 |  |  |
| 6. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 95/220 | бр. | 75 |  |  |
| 7. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 155/220 | бр. | 38 |  |  |
| 8. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 175/220 | бр. | 4 |  |  |
|  | Аула-демонтаж |  |  |  |  |
| 9. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 130/200 | бр. | 12 |  |  |
| 10. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 130/170 | бр. | 5 |  |  |
| 11. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 120/100 | бр. | 3 |  |  |
| 12. | Демонтаж дървена двукрилна врата 200/200 | бр. | 1 |  |  |
|  | Учебен корпус-монтаж |  |  |  |  |
| 13. | Заготовка транспорт и монтаж двукрилна плътна PVC врата 100/200, бяла, със секретна брава, по схема - тип 1 | бр. | 2 |  |  |
| 14. | Заготовка транспорт и монтаж AL витрина 335/330 бяла, с двукрилна врата 185/210, профил с прекъснат термомост, по схема - тип 2 | бр. | 1 |  |  |
| 15. | Заготовка транспорт и монтаж AL витрина 335/330 бяла, неотваряема, профил с прекъснат термомост, по схема - тип 2А | бр. | 5 |  |  |
| 16. | Заготовка транспорт и монтаж AL витрина 330/420 бяла, с едно отваряемо крило, профил с прекъснат термомост, по схема - тип 3 | бр. | 4 |  |  |
| 17. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 160/220, бял профил, с едно отваряемо крило, по схема - тип 4 | бр. | 1 |  |  |
| 18. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 205/215, бял профил, с едно отваряемо крило, по схема - тип 5 | бр. | 7 |  |  |
| 19. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 95/220, бял профил, отваряем, по схема - тип 6 | бр. | 75 |  |  |
| 20. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 155/220, бял профил, с еднo двуплоскостно отваряемо крило, по схема - тип 7 | бр. | 19 |  |  |
| 21. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 155/220, бял профил, с едно отваряемо крило, по схема - тип 7А | бр. | 19 |  |  |
| 22. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 175/220, бял профил, с едно отваряемо крило, по схема - тип 8 | бр. | 4 |  |  |
|  | Аула-монтаж |  |  |  |  |
| 23. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 130/200, бял профил, с горно и едно долно отваряеми крила, по схема - тип 9 | бр. | 12 |  |  |
| 24. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 130/170, бял профил, с горно и едно долно отваряеми крила, по схема - тип 10 | бр. | 5 |  |  |
| 25. | Заготовка транспорт и монтаж PVC прозорец 120/100, бял профил, с едно отваряемо крило, по схема - тип 11 | бр. | 3 |  |  |
| 26. | Монтаж двукрила AL врата с размери 200200, плътна, с термопанел, бял профил с прекъснат термомост, с горен автомат, секретна брава и антипаник, по схема - тип 12 | бр. | 1 |  |  |
|  | Довършителни работи Учебен корпус и Аула |  |  |  |  |
| 27. | Обръщане на страници над и около касата на прозореца вътрешно с включени ръбохранители и шпакловка | м | 984 |  |  |
| 28. | Подпрозоречни дъски вътрешни PVC до 20 см. | м | 265 |  |  |
| 29. | Боядисване с латекс на страници около прозорци и врати с широчина до 50 см. | м | 984 |  |  |
| 30. | Доставка и монтаж на AL дъска външна с ширина до 20 см. (Аула) | м | 26 |  |  |
| 31. | Изкърпване под монтираната PVC дъска, шпакловка и боядисване на ивица до 30 см. | м | 265 |  |  |
| 32. | Очукване на повредена вътрешна мазилка по стени, изкърпване и боядисване с бял латекс | м2 | 95 |  |  |
| 33. | Запълване и подмазване на външни фуги | м | 1249 |  |  |
| 34. | Извозване стара дограма и строителни отпадъци | м3 | 70 |  |  |
|  | Стойност на СМР | лв. |  |  |  |
|  | Непредвидени разходи | лв. |  |  |  |
|  | Обща стойност без ДДС | лв. |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | I. Ремонт на покрив и стряха на Учебен корпус и укрепване на облицовъчни плочи по фасадите на Учебен корпус и Аула | лв. |  |  |  |
|  | II. Ремонт на козирка над главен вход на Учебен корпус | лв. |  |  |  |
|  | III. Подмяна на дървена и метална дограма на Учебен корпус и Аула с PVC и AL и довършителни работи | лв. |  |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (I+II+III) | лв. |  |  |  |
|  | 20% ДДС | лв. |  |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС | лв. |  |  |  |

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническото задание на настоящата поръчка.

За изпълнение на поръчката предлагаме обща цена - ................................ лв. (....................................лева) без ДДС или………………………….. лв. с вкл. ДДС

(посочената всичко обща цена не може да превишава максималния финансов ресурс на поръчката)

Показатели за ценообразуване на единични цени

При формиране на единичните цени на непредвидените СМР в рамките на прогнозната стойност ще използваме следните ценови показатели:

I. Труд

часова ставка: ………………. лв.

доп. разходи върху труда: …………… %

II. Материали

действителна цена по фактура: ………………. лв.

доставно-складови разходи: …………………… %

III. Механизация

стойност на МСМ: …………. лв.

допълнителни разходи върху механизация: ………..……………... %

IV. Всичко I + II + II = …………….. лв.

Печалба: …………………….%

Единична цена: ……………. лв.

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложените цени в тази ценова оферта са обвързващи за нас за целия срок на изпълнение на договора, не подлежат на промяна и включват всички разходи за изпълнение на СМР, мита, данъци, такси, разходи за труд, както и непредвидени разходи в рамките на прогнозната стойност.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение в рамките на 180 дни от крайния срок за подаване на офертите.

................... 2018 г.

............................................................................

/подпис и печат/

Образец № 8

ДОГОВОР

за „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

...............2018 г.

Днес ............2018 г. в гр. Габрово,  между:

1. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, ЕИК № 000210319, ИН по ДДС № BG000210319,  представляван от проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. ................................., със седалище и адрес на управление: гр..............., ул.................. № ...., ЕИК по БУЛСТАТ ..............., представлявано от .............................., наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Решение №-......./.................2018 г. на Ректора на ТУ-Габрово за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

се сключи настоящия договор („Договора/Договорът“) за следното:

І. Предмет на договора

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение и при условията на този Договор „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула” наричани за краткост „строително-монтажни работи (СМР)“.

(2) Изпълнението на обществената поръчка включва всички видове строително-монтажни работи съгласно Техническите изисквания и спецификации, КСС и предложението на изпълнителя

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително-монтажните работи в съответствие с Техническите изисквания и спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. (1) В срок до 2 (два) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Клаузата е приложима, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на ......................... и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на СМР е ……………………..календарни дни, считано от датата на откриване на строителна линия и ниво.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на договора е град Ловеч, ул. „ Съйко Съев” №31

ІІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) За извършените СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер до ................(словом) лева с ДДС, съгласно представено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценово предложение - неразделна част от настоящия договор (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

(2) Видовете строително-монтажни работи се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по единични цени, посочени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и количества, доказани с подробна ведомост.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща само действително извършените СМР, посочени в двустранно подписан протокол за приемане на строително-монтажни работи.

(4) В цената по ал. 1 се включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Цената по ал. 1 е фиксирана и не подлежи на промяна за времето на изпълнение на Договора.

(6) При необходимост от изпълнение на СМР непредвидени в ценовото предложение, количествата на същите се доказват с подробна ведомост, подписана от Изпълнителя и Възложителя. Единичните цени на непредвидените СМР в рамките на прогнозната стойност се образуват по следните показатели:

1. Труд

часова ставка: ………………. лв.

доп. разходи върху труда: …………… %

2. Материали

действителна цена по фактура: ………………. лв.

доставно-складови разходи: …………………… %

3. Механизация

стойност на МСМ: …………. лв.

допълнителни разходи върху механизация: ………..……………... %

4. Всичко 1 + 2 + 3 = …………….. лв.

Печалба: …………………….%

Единична цена: ……………. лв.

(7) В случаите по ал. 6, когато действително изпълнените количества СМР надвишават изброените в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единичните цени, посочени в предложението и в рамките на непредвидените разходи.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

(а) авансово плащане по договора не се предвижда;

(б) окончателно плащане на Цената – съгласно чл. 9 от Договора, след окончателното приемане на изпълнението по Договора.

Чл. 9. (1) Плащането по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. двустранно подписан протокол за приемане на окончателно изпълнените строително-монтажни работи, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и

2. фактура за дължимата Цена, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва дължимото плащане в срок до 20 (двадесет) работни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

(2) При извършване на банков превод за дата на плащането се счита датата на депозиране на платежното нареждане в банката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал.1 в срок от 3(три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11 (1) Когато за частта от СМР, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите СМР, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ двустранно подписан протокол за приемане на окончателно изпълнената съответна част от строително-монтажните работи,  заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ двустранно подписания протокол за приемане на окончателно изпълнената съответна част от строително-монтажните работи и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от СМР, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 5 (пет) работни дни от представянето на фактура и документ по чл. 9, ал. 1, т. 1 от настоящия Договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Клаузата е приложима, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

IV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 12. Гаранционният срок на извършените СМР е ........ (.........) години, считано от датата на подписване на протокола за приемане на извършената работа.

Чл. 13. В случай, че в срока по чл. 12 бъдат констатирани скрити недостатъци и появили се в последствие дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като изпраща констативен протокол, подписан от комисия на Възложителя и указан срок за отстраняване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстранява за своя сметка. Срокът за извършване на СМР след установяване на появили се скрити дефекти ……………… дни считано от датата на получаване на уведомителното писмо.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 14. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. При точно изпълнение на СМР да получи уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;

2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска допълнение към същия.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извършва СМР и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията. Видът и качеството на всички влагани материали се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като всеки материал трябва да бъде придружен от сертификат за произход и качество;

2. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. Извършва строително-монтажните работи в технологическа последователност и съгласно количествената сметка, посочени в Предложението и Техническите изисквания и спецификации;

5. Изпълни СМР в пълния им обхват и съгласно посоченото в Техническите  изисквания и спецификации, неразделна част от настоящия договор;

6. Спазва всички изисквания за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в Техническите изисквания и спецификации, неразделна част от настоящия договор;

7. Осигури здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

8. Обезопаси по съответния начин строителните площадки, включително използваните външни за обекта части - улици, тротоари и други;

9. Да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти, в посоченият гаранционен срок;

10. Поддържа чистота по време и след изпълнението на всички СМР;

11. Спазва изискванията на всички нормативни актове, касаещи конкретните видове работи, при изпълнението на всички видове СМР;

12. Изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци, след приключване на строително-монтажните работи;

13. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП/, както и да възложи съответна част от СМР на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения;

Клаузата е приложима, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

14. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

Клаузата е приложима, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

15. Да опазва движимото и недвижимо имущество на Възложителя. При нанасяне на щети ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

16. Да уведоми Възложителят писмено за лицето отговорно за изпълнението на строително-монтажните работи при сключване на Договора.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническите изисквания и спецификации;

2. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническите изисквания и спецификации и с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на договора, посочен в чл. 1, да откаже приемането на изпълнението и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора;

5. Да получи неустойка в размера, определен в раздел VIІ. (Санкции при неизпълнение) от настоящия договор.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да приеме изпълнението на СМР, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. Да определи упълномощено лице по настоящия договор, което следи за своевременното и качествено извършване на СМР;

4. Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на СМР, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

5. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.

## VI.ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 19. (1) Извършените строително-монтажни работи се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол за приемане на действително изпълнени строително-монтажни работи.

(2) Протокола по ал.1 се подписва от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните.

Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме СМР, когато отговарят на договореното;

2. да откаже да приеме всички или отделни СМР при съществени недостатъци и отклонения от договореното. В този случай се съставя протокол за установените недостатъци, в който подробно се описват всички констатирани недостатъци и се дават указания и срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги отстрани.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отстранил недостатъците в изпълнението, посочени в протокола за приемане на СМР, упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повторно приема извършената работа и се изготвя нов протокол, в който се посочват отстранените недостатъци.

VIІ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 1 % от Цената за всеки календарен ден забава, но не повече от 10 % от Стойността на Договора.

Чл. 22. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделни СМР или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническите изисквания и спецификации, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната част от СМР, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща 5% от стойността / цената/ на договора.

Чл. 23. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 24. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VІIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. (1) Този Договор се прекратява:

1. С изтичане на Срока на Договора, определен в раздел ІІ (Срок на договора. Срок и място на изпълнение);

2. С изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3(три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. При прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

6. При неизпълнение на условията на чл. 16, т. 16 от Договора.

7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. Когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 26. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на СМР в срок до 10 (десет) дни, считано от датата на подписване на протокола за предаване обекта за работа;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на СМР за повече от 5 (пет) календарни дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е представил в договорения срок план-график за организация и изпълнение на строително-монтажните работи;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се е явил в договорения срок за подписване на приемо-предавателния протокол (откриване на строителна линия и ниво) за предаване обекта за започване на работа;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническите изисквания и спецификации.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

ІX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. Специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. Разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Чл. 29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл. 30. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл. 31. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл. 32. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 /три/ дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 33. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 34. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4;

e-mail:…………………………………………………

Лице за контакт: ……………… ………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. Датата на приемането – при изпращане по факс;

5. Датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 35. (1) Този Договор се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 36. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 37. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 38. Този Договор се състои от ……………………… страници /без приложенията/ и е изготвен и подписан в два броя  еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Чл. 39. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

1. Технически изисквания и спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - приложение №1;

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - приложение №2;

3.  Предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за  подробно изпълнение на поръчката ведно с линейния график на работа – Приложение №3;

4. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- приложение №4;

5. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЕКТОР ТУ-ГАБРОВО

ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР

Съгласувал:................................

Образец № 9

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# оглед на обектите, на които ще се извършва СМР

| Подписаният/ата ……………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| (трите имена) |  |
| данни по документ за самоличност …………………………………………………………… |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |
| в качеството си на ……………………… на ………………………………………………….. |  |
| (длъжност) (наименование на участника) |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула” |  |
| ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: |  |
| В качеството си на представляващ участника извърших оглед на обектите, на които ще се извършват СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула” и нямам възражения относно състоянието на обектите. |  |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | ........................................................................................ |
| Подпис | ........................................................................................ |

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ,

че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Подписаният/-ната/ ………............................................................................................., с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................- участник в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата: ..............................			        Декларатор: ..........................................

/подпис и печат/