ОДОБРЯВАМ:

проф. Райчо Иларионов

Ректор на ТУ - Габрово

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ОБЕКТ:	ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГАБРОВО

УПИ II – за ВУЗ, квартал 70 по плана на Габрово, Борово – Велчевци, I част

ПИ 144218.514.6.2 по КККР, Габрово, улица „Д-р Илиев – Детския“ №5

ФАЗА: 	РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТИ:	Архитектура; Конструкции; Геодезия; Електроинсталации; Водоснабдяване и Канализация; Отопление, Вентилация и Климатизация; Енергийна Ефективност; План за Безопасност и Здраве; Пожарна Безопасност; Сметна Документация

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Сградата, обект на преустройство (Вила №1) е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.514.6 по КККР на Габрово, с площ 12.188 дка и с начин на трайно ползване „за обект комплекс за образование“ (съгласно скица от КККР № 15-793393-30.10.2018, издадена от СГКК, Габрово). По действащия ЗРП на град Габрово, Борово – Велчевци, I част за ПИ е отреден УПИ II – за ВУЗ от квартал 70 (съгласно скица №15-950270, от КККР). Граничи с улица от север и изток и поземлени имоти, застроени с корпуси за учебна, научна и практическа дейност на ТУ от юг и запад. Достъпен е  както по улицата, така и през съседните ПИ, ползвани от ТУ.

Имотът е застроен е  с три масивни сгради, разположени свободно в централната му част. Обект на настоящото задание е Вила №1 с идентификатор 14218.514.6.2 – двуетажна масивна сграда със ЗП 192 кв.м. и с предназначение „сграда за култура и изкуство“.

Имотът (ПИ 14218.514.6 по КККР), заедно със сградите в него, е публична държавна собственост съгласно АДС №1770/22.12.2008 (вписан в АВ - Служба по вписванията, Габрово под №199, том XVI, рег.4871 от 30.12.2008). Предоставен е за управление на Технически университет, Габрово на основание чл.2, ал.2, т.4 от ЗДС, Указ №395 от 04.08.1964 на Президиума на НС на Р България (ДВ 61/1964) и Решение от 01.08.1995 на НС на Р България (ДВ 68/1995).

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ

Възлагането на проект за ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА „ВИЛА №1“ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО, е в изпълнение на дейности, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” процедура  BG05M2OP001-1.001 “Изграждане на центрове за върхови постижения” и процедура BG05M2OP001-1.002 “Изграждане на центрове за компетентност”

Целта е създаване на проектна документация, необходима за изграждане на устойчиво функциониращ комплекс от центрове по компетентност и център за върхови постижения, в който трите страни на „триъгълника на знанието” – образование, научни изследвания и бизнес се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на „Вила №1“ (идентификатор 14218.514.6.2) е с два надземни етажа и един подземен. Разположена е в югозападната част на имота, на разстояние от имотните граници. Застроената ѝ площ е 192 кв.м., разгънатата застроена площ – 403 кв.м. Входът ѝ е от изток, през отворено предвходно пространство с площ ~20 кв.м. на нивото на прилежащия терен – кота -0.45.

На приземния (първия) етаж на коти 0.00 и -0.45 са разположени:

- Приемно пространство с площ ~80 кв.м. в югозападната част на сградата, достъпно през остъклена витрина на котата на терена, денивелацията е преодоляна с 3 диференциални вътрешни стъпала, подовата настилка е паркет на кота 0.00 и мозайка на кота -0.45, стените и таванът са боядисани с латекс;

- Вътрешна еднораменна стълба към втория етаж в северната част, достъпна от приемната, подовата настилка е мозайка, стените и таванът - латекс;

- Коридор в северозападната част на сградата с площ ~10 кв.м, с втори (заден) изход и подход към сутерена, подовата настилка е мозайка, стените и таванът - латекс;

- Складово помещение в севернатата част с площ ~7 кв.м., подовата настилка е паркет, стените и таванът - латекс;

- Санитарен възел с площ ~1 кв.м., подовата настилка е мозайка, стените и таванът - латекс;

- Стая в североизточната част с площ ~16 кв.м., подовата настилка е паркет, стените и таванът - латекс;

- Стая в югоизточната част с площ ~18 кв.м., подовата настилка е теракотни плочи, стените и таванът - латекс;

На втория етаж, на кота +2.90, достъпни от стълбата, са разположени:

- Вътрешен коридор, разположен в централната част на сградата, с площ ~31 кв.м., с тераси на юг и на север, подовата настилка е паркет, стените и таванът - латекс;

- Стая №1 в северозападната част с тераса, антре и санитарен възел с обща площ ~26 кв.м., достъпна от коридора, подовата настилка е паркет и теракотни плочи в санитарния възел, стените и таванът са боядисани с латекс;

- Стая №2 в югозападната част с площ ~34 кв.м., достъпна от коридора и антрето към стая №1, богато остъклена на запад и юг, подът е с паркет, стените и таванът - латекс;

- Стая №3 в североизточната част с площ ~18 кв.м., достъпна от коридора, подовата настилка е паркет, стените и таванът - латекс;

- Стая №4 в югоизточната част с площ ~23 кв.м., достъпна от коридора, богато остъклена от изток и юг, подовата настилка е паркет, стените и таванът - латекс;

- Стая №5 със санитарен възел и бокс в централната източна част с площ ~24 кв.м., достъпна от стая №4, подът е с паркет и теракотни плочи в сервизните помещения, стените и таванът – с латекс и фаянс;

- Санитарен възел с площ ~7 кв.м. разположен в северната част до стълбата; подовата настилка е теракотни плочи, стените са с фаянс, таванът – латекс.

Подземният етаж е под цялата сграда, достъпен е по еднораменна стълба. Ползва се за технически и складови помещения и не е обект на настоящото задание. Външната пристройка от запад е с площ от ~16 кв.м. и подлежи на премахване.

Конструкцията на сградата е масивна, със стоманобетонни греди, колони, плочи, стълби. Покривът е двускатен, с дървена конструкция в обема на сградата, стрехите са стоманобетонови. Стените са тухлени, като тези с дебелина 1 тухла и повече участват в поемането на вертикални и хоризонтални товари. Прозорците са с дървена дограма, вътрешните врати – шпервани. Витрините и входните врати са с метална дограма.

Външно сградата е с каменна облицовка до нивото на пода на втория етаж, нагоре е с вароциментова мазилка. Парапетите на терасите са метални – ажурни.

Сградата е строена през 60-те години на XX век. Ползвала се е за библиотека на Техническия Университет до 2005 година, след това не се използва. Няма данни за  извършвани преустройства и ремонти, освен текущи.

Независимо от дългия период на неизползване на сградата, тя е в добро физическо състоянеие, не се забелязват пукнатини, провисвания, пропадания и др. в конструктивни елементи, ограничаващи последваща експлоатация. В сутерена се наблюдава влага по пода и ъглите. Не може да се конкретизира дали прониква от почвата или е следствие теч на водопровод.

ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ

На базата на архитектурно заснемане и предпроектно проучване да се изготви проект за ПРЕУСТРОЙСТВО  НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА „ВИЛА №1“ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО

във фаза РАБОТЕН ПРОЕКТ

по части:

АРХИТЕКТУРА

При оптимално ползване капацитета на сградата, да се проектират функционално необходимите научно-изследователски, административни, обслужващи площи и помещения. В научно-изследователския комплекс, съобразно тяхното отделно финансиране, да се обособят следните три обекта:

Обект №1: Национален център по мехатроника и чисти технологии

- Първи етаж Лаборатория (2) за измерване на динамични величини, оборудвана с мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики с необходима площ ~ 60 кв.м., обзаведена за 3 работни места и санитарни помещения (3) и (4) към нея; за мехатронната система да се предвиди постамент, изолиращ я от предаване на трептения от сградата с площ ~ 4 кв.м;

Обект №2: Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска

- Втори етаж Лаборатории – 3 помещения (10), (11) и (12) с обща площ ~ 80 кв.м - за квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска, обзаведени за по 2 работни места всяка  и санитарни помещения (13) към тях;

Обект №3: Научно-изследователски комплекс – лаборатории, зали, складове

Първи етаж (на коти 0.00, -0.45):

- Входно пространство (1), осигуряващо достъпен подход до всички учебни и обслужващи площи и помещения с площ  ~ 20 кв.м.;

- Приемно пространство (5) с подход към втория етаж с възможност за организиране на събития и експозиции  ~ 60 кв.м;

- Еднораменна стълба (6) към второ ниво;

- Асансьор / платформа (9) за осигуряване на достъп за хора с увреждания до втория етаж на сградата;

- Складови помещения (7) и (8) със самостоятелен сервизен вход и достъп до подземния етаж;

Втори етаж (на кота +2.80)

- Лаборатория (14) за дигитализация на икономиката в среда на големи данни с площ ~ 20 кв.м., обзаведена за 2 работни места;

- Помещение за сървър (14а) с площ ~ 5 кв.м. с климатизация и шумоизолация;

- Заседателна зала (15) с площ ~ 30 кв.м. с до 20 места, обзаведена за ползване като мултифункционална зала;

- Санитарно помещение (17) с достъп на хора с увреждания;

- Коридор (16).

Параметрите и предназначението на помещенията в преустроената сграда да се съобразят с приложени схеми – предпроектни проучвания и да отговарят на гореописаните функционални изисквания.

С проекта да се осигури достъпна среда за хора с увреждания, в т.ч. достъпен маршрут с необходимата минимална ширина на подходи и врати, достъпни санитарни възли, асансьор / платформа за достъп до всички надземни нива на сградата и пр. Благоустрояването на прилежащия терен да предвиди пешеходен и автомобилен достъп до сградата с подходящи настилки, възможност за паркиране и подходящо озеленяване.

Проектът да се съобрази с необходимостта от прилагане на енергоспестяващи мерки, като се проектират необходимите (съгласно част ЕЕ) изолации и изцяло се подмени дограмата на сградата (врати, прозорци, витрини).

Да се предвиди необходимото оборудване и обзавеждане на помещенията в сградата, съобразно предназначението им: компютри, принтери, специализирано оборудване, столове, бюра, маси, шкафове, стелажи, витрини, осветителни тела, рамки и стативи за експозиции, уреди за обзавеждане и оборудване на санитарните възли.

Оборудването и обзавеждането, освен това на санитарните възли, не са предмет на изпълнение на настоящата поръчка. Те следва подробно да се съгласуват с възложителя и да се представят в отделна КСС.

КОНСТРУКЦИИ

При запазване на обемно-пространствените характеристики, специфичните фасадни елементи на сградата и без намеса в основни конструктивни елементи, да се предвиди необходимото конструктивно укрепване в съответствие с действащата нормативна уредба. Да се изготвят необходимите изчисления, записка и чертежи за изграждане на асансьорна клетка.

ИНСТАЛАЦИИ

Да се проектират изцяло нови съвременно решени технически сградни инсталации, в т.ч. отоплителни, електрически, водопроводни, канализационни и др. За всеки от обособените три обекта да се предвидят отделни термопомпени системи въздух - вода и отделено мерене на вода и електроенергия.

Отопление, вентилация, климатизация

Да се проектират термопомпени системи въздух – вода, включително тръбни връзки и вътрешни вентилаторни конвектори, с отоплителна и охладителна мощност, определени въз основа на изчислената потребна топлина с параметрите на огражденията, определени в част Енергийна ефективност; вентилационна инсталация за всички санитарни помещения; както и климатизация и допълнителна вентилация при технологична необходимост, съгласувано с Възложителя.

Електрическа

За електро осигуряването на сградата следва да се ползва съществуващо електрозахранване НН 50 kW, като се предвиди отделно самостоятелно мерене и се отделят инсталациите за всеки от обособените обекти. Да се планират силова, осветителна, евакуационна, пожароизвестителна инсталации и структурно окабеляване, както и мълниезащитна и заземителна инсталация. Да се предвиди асансьор / платформа, обезпечаваща достъпна среда със съответната захранваща инсталация. Съобразно заложените в част ОВК съоръжения, да се предвидят нови захранващи линии и ел.табла с необходимата апаратура. Да се предвиди осветителната инсталация, вкл. евакуационно осветление, с енергоспестяващи LED осветителни тела, вкл. и захранващите линии към тях  и постигане на изискващите се показатели за изкуствено осветление. Типът и начинът на монтаж на енергоспестяващите осветителни тела да бъде съобразен с изпълнението на таваните в съответните помещения. Заложената мощност за всяка лаборатория да е съобразно изискванията на технологичното оборудване и подлежи на допълнително съгласуване с Възложителя.

Водоснабдяване и канализация

Да се предвиди водоснабдяване на обекта от съществуващия захранващ водопровод и отвеждане на отпадните води в съществуващата канализация. Да се проектират изцяло нови водоснабдителна и канализационна инсталации, отделни за всеки от обособените обекти, както и отделно самостоятелно мерене.

СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Да се изготвят количествени и количествено-стойностни сметки по всички проектни части, придружени с необходимите технически спецификации. Окончателната обща КСС за СМР да се представи като три отделни КСС за всеки от обособените обекти. КСС за покрива, фасадите, асансьора и вертикалната планировка да се разделят според идеалните части към всеки от трите обекта. За оборудването и обзавеждането да се представят също три отделни КСС за всеки от обектите.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът за ПРЕУСТРОЙСТВО  НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА „ВИЛА №1“ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО да се изготви в съответствие с изискванията на Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза работен проект и да съдържа проектни части, както следва:

- Архитектура – графична и текстова част съгласно разпоредбите на глава 8 (осма) от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

графична част:

- ситуационно решение, изясняващо в достатъчна степен местоположението на сградата и подходите към нея, благоустрояане на прилежащото пространство;

- разпределения на всички нива с отразени демонтажни дейности, запазени елементи и новопроектирани такива; разстановка на елементите на оборудването и обзавеждането; разрези; всички фасади;

- характерни фрагменти, детайли, спецификации на елементи и материали.

текстова част:

- обяснителна записка, която пояснява функционалното, пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта, описва постигнатите с проекта технико-икономически показатели (площи, обеми, брой ползватели ...), ползваните материали и технологии, както и съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията за създаване на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна архитектурна среда;

- количествена сметка с технически спецификации.

- Конструкции – графична и текстова част съгласно разпоредбите на глава 10 (десета) от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

графична част

- фрагменти и детайли при необходимост от конструктивни укрепвания или намеса в носещи елементи на сградата;

- асансьорна клетка.

текстова част

- конструктивно становище, обяснителна записка, конструктивни изчисления;

- количествена сметка с технически спецификации.

- ВиК инсталации, водоснабдяване и отвеждане на отпадни води  - графична и текстова част съгласно разпоредбите на глава 12 (дванадесета) от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

графична част

- ситуационен план с нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи;

- хоризонтални разрези през етажите на обекта отделно за водопроводната и канализационната инсталация с означения на оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори, арматури и др.;

- вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и канализационните инсталации;

- аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации;

- детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации.

текстова част

- обяснителна записка, изчисления;

- количествена сметка с технически спецификации.

- Електроинсталации и електрозахранване - графична и текстова част съгласно разпоредбите на глава 11 (единадесета) от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

графична част

- структурни схеми за външните и вътрешните площадкови мрежи и съоръжения;

- еднолинейни схеми на разпределителни табла и устройства;

- схеми на разположение с нанесени върху тях: точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите им; места на машини, съоръжения, табла, разпределители, апарати и потребители с посочване на технически данни;  изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри; трасета на линиите между разпределителните устройства; схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградите;

- принципни схеми за автоматично регулиране на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;

- монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи.

текстова част

- обяснителна записка, изчисления;

- количествена сметка с технически спецификации.

- ОВК инсталации - графична и текстова част съгласно разпоредбите на глава 13 (тринадесета) от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

графична част

- планове на всички нива, разрези и схеми на отоплителната, вентилационната и климатичната инсталации с нанесени на тях разположение на съоръжения, инсталационни мрежи, прибори, измервателни уреди, изчислителни данни и пр. характерни параметри;

- принципни схеми за автоматично регулиране на инсталациите;

- монтажни схеми, фрагменти и детайли;

текстова част

- обяснителна записка, изчисления;

- количествена сметка с технически спецификации.

- Енергийна ефективност - графична и текстова част съгласно разпоредбите на глава 14 (четиринадесета) от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

графична част

- фрагменти и детайли;

текстова част

- обяснителна записка, изчисления, спецификации.

- Геодезия – графична и текстова част съгласно разпоредбите на глава 16 (шестнадесета) от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

графична част

- тахиметрична снимка;

- проект за вертикално планиране;

- трасировъчен план;

текстова част

- обяснителна записка;

- количествена сметка.

- Пожарна безопасност - текстова и графична част съгласно изискванията на Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- ПБЗ - текстова и графична част съгласно изискванията на Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

- Сметна документация - обобщена количествено-стойностна сметка по всички части на проекта, съгласно разпоредбите на глава 24 (двадесет и четвърта) от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, изготвена при ползване на програмен продукт по изрично изискване на Възложителя

*Работният проект се представя на Възложителя на хартиен носител (в пет екземпляра) и на цифров носител, в подходящ за коректно разчитане на информацията от свободен за използване софтуер файлов формат.

ИЗХОДНИ ДАННИ

Копие от документ за собственост АДС №1770/22.12.2008 (вписан в СВ, Габрово под №199, том XVI, рег. 4871 от 30.12.2008)

Скица от КККР № 15-793393-30.10.2018 на СГКК Габрово

Скица № 15-950270/20.12.2018г. от КККР

Архитектурно заснемане и Предпроектно проучване

*Виза за проектиране ще бъде предоставена на избрания изпълнител.

# НОРМАТИВНА УРЕДБА

# Закон за обществените поръчки  и подзаконовите актове;

# Закон за устройство на територията и подзаконовите актове;

# Закон за висшето образование и подзаконовите актове;

# Закон за енергийната ефективност и подзаконовите актове;

# Закон за техническите изисквания към продуктите;

# Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

# Наредба № 4/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;

# Наредба № 7/2003 на МРРБ за правила и нормативи за планиране на отделните видове територии и устройствени зони;

# Наредба № РД-02-20-3/2015  на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

# Наредба №4/2009 на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

# Наредба №3/2004 на МРРБ за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;

# Наредба №Iз-1971/2009 на МРРБ и МВР за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

# Наредба №7/2004 на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

# Наредба №4/2005 на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

# Наредба №3/2004 на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

# Наредба №1/2010 на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби ниско напрежение в сгради;

# Наредба №4/2010 на МРРБ за Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

# Наредба № 15/2005 на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

# *Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към проектите, финансирани с публични средства и да следи за изменения на нормативната база в хода на изпълнение на поръчката.

Съставил:

инж. Виолета Парашкевова, КИИП №05726