КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Ремонт тоалетни помещения

Учебен корпус №2 – до северно стълбище

| № по ред | Вид СМР | Единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Демонтажни работи |  |  |
| 1. | Очукване фаянсова облицовка | м2 | 178 |
| 2. | Демонтаж дървени врати | бр. | 16 |
| 3. | Демонтаж тоалетни седла | бр. | 11 |
| 4. | Демонтаж тоалетни мивки | бр. | 6 |
| 5. | Демонтаж изливник | бр. | 4 |
| 6. | Демонтаж подов сифон | бр. | 13 |
| 7. | Демонтаж високопромивно казанче | бр. | 11 |
| 8. | Демонтаж водопроводни тръби | м | 60 |
| 9. | Демонтаж каменинов канал ф150 | м | 9 |
| 10. | Демонтаж канализация от чугунови тръби ф100 | м | 63 |
| 11. | Демонтаж канализация ф50 | м | 40 |
| 12. | Демонтаж етернитова тръба ф80 | м | 11 |
| 13. | Демонтаж отоплителни тръби 3/4ʹʹ | м | 29 |
| 14. | Демонтаж СК 3/4ʹʹ | бр. | 4 |
| 15. | Демонтаж вентилационни решетки 15/20см | бр. | 8 |
| 16. | Демонтаж стоманобетонов капак 100/100/10 | бр. | 1 |
| 17. | Демонтаж канелки | бр. | 10 |
| 18. | Демонтаж стари осветителни тела | бр. | 20 |
| 19. | Демонтаж ел. ключове | ʹʹ | 10 |
| 20. | Пробиване отвори в стоманобетонова плоча d=15см | ʹʹ | 32 |
| 21. | Разбиване рабицови канали около ВК и ОВ инсталация | м.л. | 43 |
| 22. | Разбиване бетонова настилка и мозайка | м2 | 12 |
| 23. | Изкоп за хоризонтална канализация | м3 | 4 |
| 24. | Изкопаване улеи в бетонова настилка | м | 21 |
| 25. | Изкопаване улеи в тухлен зид | м | 142 |
|  | II. Монтажни и довършителни работи |  |  |
| 1. | Направа на фаянсова облицовка по стени | м2 | 268 |
| 2. | Подготовка на основата за фаянсова облицовка | м2 | 261 |
| 3. | Доставка и монтаж бели AL врати 70/200 със секретно заключване и закачалка | бр. | 11 |
| 4. | Доставка и монтаж бели AL врати 90/200 със секретна брава | бр. | 5 |
| 5. | Доставка и монтаж моноблок, маншон и СК ф20 за индивидуално спиране на водата | бр. | 11 |
| 6. | Доставка и монтаж тоалетни мивки в плот над шкаф | бр. | 8 |
| 7. | Доставка и монтаж сифон за мивка | бр. | 12 |
| 8. | Доставка и монтаж изливник с решетка за кофа | бр. | 4 |
| 9. | Доставка и монтаж сифон ф50 с месинг, квадратен | бр. | 8 |
| 10. | Водопроводна инсталация от РР тръби ф20 за студена вода, вкл. фасонни части | м | 35 |
| 11. | Водопроводна инсталация от РР тръби ф20 за топла вода, вкл. фасонни части | м | 6 |
| 12. | Тръбна изолация за тръби ф20 | м | 41 |
| 13. | Водопроводна инсталация от РР тръби ф25 за студена вода, вкл. фасонни части | м | 9 |
| 14. | Тръбна изолация за тръби ф25 | м | 9 |
| 15. | Водопроводна инсталация от РР тръби ф32 за студена вода, вкл. фасонни части | м | 16 |
| 16. | Тръбна изолация за тръби ф32 | м | 16 |
| 17. | Тръбна изолация за поцинковани тръби 2ʹʹ | м | 3 |
| 18. | Направа РVC канализация ф110 – дебелостенни тръби, вкл. фасонни части | м | 36 |
| 19. | Направа РVC канализация ф50, вкл. фасонни части | м | 30 |
| 20. | Монтаж РО на канал ф110 | бр. | 9 |
| 21. | Монтаж ревизионни вратички за СК и канал ф110 | бр. | 13 |
| 22. | Монтаж РVC ф110 за отдушник | м | 17 |
| 23. | Монтаж отоплителни тръби ф25 – РР с метална вложка | м | 42 |
| 24. | Изкърпване улеи в бетонова настилка | м | 21 |
| 25. | Изкърпване улеи в тухлена стена | м | 142 |
| 26. | Изкърпване бетонова настилка d=15см | м2 | 12 |
| 27. | Обратно засипване изкоп | м3 | 4 |
| 28. | Монтаж стоманобетонов капак 100/100 | бр. | 1 |
| 29. | Замонолитване и възстановяване на настилка около стоманобетонов капак | м | 4 |
| 30. | Доставка и монтаж нови никелирани канелки | бр. | 4 |
| 31. | Доставка и монтаж СК ф32 | бр. | 4 |
| 32. | Доставка и монтаж нови стенни вентилационни решетки | бр. | 8 |
| 33. | Направа канали 20/20 от влагоустойчив гипсокартон | м | 72 |
| 34. | Настилка с теракотни плочки върху съществуваща мозайка | м2 | 65 |
| 35. | Монтаж радиатори | бр. | 5 |
| 36. | Свързване на новите отоплителни тръби със съществуващата инсталация, вкл. свързващи части | бр. | 2 |
| 37. | Хидравлична проба на отоплителната инсталация | м | 42 |
| 38. | Хидравлична проба на водопроводната инсталация | м | 66 |
| 39. | Изпробване на канализационната инсталация ф50, ф110 и ф150 | м | 75 |
| 40. | Стъргане стара боя по стени и тавани | м2 | 161 |
| 41. | Боядисване с латекс по стени и тавани | м2 | 161 |
| 42. | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 161 |
| 43. | Монтаж ръбохранители | м | 310 |
| 44. | Преходна лайсна между настилка с теракот и мозайка | м | 4 |
| 45. | Монтаж РVC канализация ф160 | м | 9 |
| 46. | Замонолитване отвори в стоманобетонна плоча от стари отвори | бр. | 8 |
| 47. | Замонолитване отвори в стоманобетонна плоча около нови отвори | бр. | 20 |
| 48. | Направа и монтаж шкаф 150/60/80 под мивките с водоустойчив плот и секретно заключване на вратичките | бр. | 4 |
| 49. | Завършващ профил около плота на шкафа | м | 12 |
| 50. | Смесителна батерия | бр. | 8 |
| 51. | Бойлер 10L за долен монтаж в шкафа | бр. | 4 |
| 52. | Монтаж ел. ключ | бр. | 8 |
| 53. | Монтаж LED осветителни тела 2х10 - 60см | бр. | 24 |
| 54. | Монофазни контакти за скрит монтаж | бр. | 8 |
| 55. | Разклонителни кутии и капачки | бр. | 8 |
| 56. | Конзолни кутии | бр. | 8 |
| 57. | Контактни излази до 6м | бр. | 8 |
| 58. | Събиране строителни отпадъци, пълнене в чували, пренасяне по етажите, натоварване на транспорт и извозване до регламентирано депо за отпадъци | м3 | 23 |
| 59. | Непредвидени разходи - % от стойността на СМР |  |  |